附表

生态控制线分级分类划定要求及管理主体一览表

| 大类 | 小类 |  | 涵义 | 划定要求 | 管制分区 | 管理主体 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态保育类 | 自然保护区 |  | 是指对具有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗产等保护对象所在的陆地、陆域水体，依法划定并予以特殊保护和管理的区域。自然保护区应划定核心区、缓冲区和实验区。 | 已经设立和规划设立的县级以上自然保护区，均应划入。 | 市级及以上自然保护区纳入一级管制区，其余纳入二级管制区。 | 环保、林业、海洋渔业 |  |  |
|  | 水源保护区 |  | 是在河流、水库的上游、源头及周边地区，为稳定洪、枯水量，保护水质而划定的保护区域。水源保护区应划定禁戒区和限制区，并划出一定范围的涵养林区。上游河段、源头地区以及承担区域供水的水源保护区。 | 已划定和规划划定的一级水源保护区应划入，二级水源保护区、准水源保护区，也可划入。 | 一级水源保护区纳入一级管制区，其余纳入二级管制区。 | 环保、水务 |  |  |
|  | 主干河流及堤围 |  | 主干河流是指集水面积在100 平方公里以上的河流主干和一、二级支流主干的河流泄洪通道与出海口。主干堤围是指三级及以上（或捍卫1 万亩以上耕地）的江、河、海重点防洪大堤。 | 省内重点防洪大堤和五大联围（珠江、韩江、榕江、南渡江、漠阳江、鉴江干流、各联围外水道和磨刀门等），均应划入。其它对供水、航运、泻洪和防洪有重大意义的河流及堤围，也可划入。 | 省内重点防洪大堤和五大联围纳入一级管制区，其余纳入二级管制区。 | 水务 |  |  |
|  | 大型湖泊及沼泽 |  | 湖泊和沼泽均为自然界典型的水生态系统和景观。湖泊是积水多、水域深广的洼地，既有蓄水、滞洪、调节气候、提供动植物栖息地的作用，又具有较高的景观美学价值。沼泽是地表常年过度湿润或者薄层积水的洼地，具有纳洪、补充地下水和过滤的作用，也是野生生物的重要栖息地。 | 省内目前尚存的50 公顷以上的大型湖泊、沼泽，均应划入。 | 纳入二级管制区。 | 水务、海洋渔业 |  |  |
|  | 水库及水源林 |  | 总库容在0.1-1 亿立方米的中型水库和总库容在1 亿立方米以上的大型水库，是区域防洪、灌溉、供水或发电的主体和骨干，也可以成为有观赏价值的人工景观。 | 全省具有重大蓄滞洪水、灌溉和后备水源作用的骨干大、中型水库及周围第一重山的水源林，均应划入，小型水库及水源林也可划入。 | 全省性重要水源林纳入一级管制区，其余纳入二级管制区。 | 水务、林业 |  |  |
|  | 生态公益林 |  | 以生态效益和社会效益为主体功能，以提供公益性、社会性产品或者服务为主要利用方向，并依据国家规定和有关标准划定的森林、林木和林地，包括防护林和特种用途林。 | 国家级、省级生态公益林应当划入。市、县级生态公益林也可划入。 | 省级及以上生态公益林区纳入一级管制区，其余纳入二级管制区。 | 林业 |  |  |
|  | 重要湿地及其保护范围 |  | 主要为自然湿地，是指沼泽、泥炭地或低水位时水深不超过6 米的水域，可分为沿海湿地和内陆湿地。沿海湿地包括红树林湿地、河口三角洲湿地、浅海湾泻湖湿地、海滩湿地、小岛屿湿地、咸水湿地等。 | 各类列入省内重要的内陆湿地和沿海湿地及其保护范围必须划入，其余湿地也可划入。 | 市级及以上湿地保护区纳入一级管制区，其余纳入二级管制区。 | 林业、水务、海洋渔业、环保 |  |  |
|  | 岛屿及群岛 |  | 根据《联合国海洋法公约》，岛屿是指散布在海洋、江河或湖泊中的四面环水、并在高潮时露出水面的、自然形成的陆地区域，彼此相距较近的，成群的岛屿称为群岛。 | 无居民岛屿及群岛根据规划及实际使用情况划定生态控制线，具有生态保护价值的岛屿及群岛应部分或全部划入。 | 无居民岛屿及群岛原则全部纳入一级管制区，其他纳入二级管制区。 | 国土资源、海洋渔业 |  |  |
|  | 生态滨海岸线及防护区 |  | 岸线是水陆交互作用的地带，包括海岸线（滨水线）向陆海两侧扩展一定宽度（一般是离岸线向陆侧延伸10KM，向海到15KM 水深线）的区域。为防止风暴潮和台风的袭击，滨海一般建有防护林。 | 自然生态岸线和重要的水产养殖岸线，以及沿海防护林带，应划入。主要的海湾及海湾沿岸绿带应根据规划、具体用地及建设情况，部分或全部划入。 | 纳入二级管制区。 | 海洋渔业、国土资源、环保、林业、水务 |  |  |
|  | 其他生态保护区 |  | 经科学评估分析，需要进行生态保育的生态敏感区、脆弱区等其他生态保护区。 | 依据相关规范性文件、相关规划等，结合生态系统服务重要性评价、生态环境敏感性、脆弱性评价，其他生态环境敏感、脆弱，且具有重要生态保护意义，需要进行生态保护的区域。 | 生态敏感性极敏感区和高度敏感区纳入一级管制区，其他纳入二级管制区。 | 环保、国土资源、林业 |  |  |
| 休闲游憩类 | 自然公园 | 风景名胜区 | 是指具有观赏、文化或科学价值，自然景物、人文景物比较集中，环境优美，具有一定规模和范围，可供人们游览、休息或进行科学、文化活动的地区。 | 经设立和规划设立的风景名胜区均应纳入。 | 省级以上自然公 园原则纳入一级 管制区，但园区 的大型基础设施服务配套设施、大型休憩广场等区域和其他级别自然公园纳入二级管制区。 | 城乡建设、旅游 |  |  |
|  |  | 森林公园 | 是指森林景观优美，自然和人文景观集中，具有一定规模，可供人们游览、休息或进行科学、文化、教育活动的场所。森林公园多由原始森林改造而成，改造工程以不破坏自然景观为准则。 | 所有已设立和规划设立的森林公园均应纳入。 |  | 林业、城乡建设 |  |  |
|  |  | 郊野公园 | 是指位于城市边缘或近郊区的风景点、旅游点，具有较丰富的活动内容，设施安全、完善，以大型公共绿地为主的场所。 | 所有经设立和规划设立的郊野公园均应纳入。 |  | 城乡建设、林业 |  |  |
|  |  | 地质公园及地质地貌景观区 | 是指在地球演化的漫长地质历史时期形成、发展并遗留下来，有重要科学研究价值和观赏价值的奇特地质地貌景观的分布区，如丹霞地貌、古海蚀遗址等。 | 所有为保护地域内的各种自然资源及相关地质、生态资源等而划定的地质公园或地质保护区、地质地貌景观区，应纳入。 |  | 国土资源、城乡建设、旅游 |  |  |
|  |  | 湿地公园 | 是指纳入城市绿地系统规划的、具有湿地的生态功能和典型特征的、以生态保护、科普教育、自然野趣和休闲游览为主要内容的公园。 | 所有经设立和规划设立的湿地公园均应纳入。 |  | 林业、城乡建设、水务 |  |  |
|  |  | 海岸公园 | 是作为康乐和保育用途的海岸或近海海域，为保护海洋及海岸资源而划定的海岸公园。 | 所有经设立和规划设立的海岸公园均应纳入。 |  | 海洋渔业、城乡建设、水务 |  |  |
|  | 城市公园 | 综合公园 | 主要是为整个城市服务，向公众开放，以休闲、游憩为主要功能而设立的各类公园。 | 10 公顷以上的各类城市公园均应纳入。 | 纳入二级管制区 | 城乡建设 |  |  |
|  |  | 专类公园 |  |  |  | 城乡建设、旅游 |  |  |
|  | 生态旅游度假区 |  | 是指在优美的自然环境和丰富的文化景观环境中，为了向旅游度假者提供良好的生活条件和游憩设施，并配备一定的文娱活动场所而建造的一种新型聚居地。旅游度假区一般位于城市郊区，是城乡居民休闲游憩的重要去处。 | 县级以上生态旅游度假区应划入。 | 纳入二级管制区 | 旅游、城 乡建设、 国土资源 |  |  |
| 安全防护类 | 基础设施隔离带 |  | 是指在重大的交通、电力、通信、输水和供气等基础设施两侧一定宽度内或周边一定范围内划定的安全区域或隔离地带。 | 国道、省道、高速公路沿线的绿化隔离带，骨干输水、供气线路，高压走廊保护区，市级以上重大基础设施防护绿地，均应划入。 | 纳入二级管制区 | 林业、城乡建设、国土资源、交通运输 |  |  |
|  | 环城绿带（组团或城市功能隔离带） |  | 是指在城镇建成区外围一定范围内，强制设定的基本闭合的绿色开敞空间。组团或城市功能隔离带（环城绿带）具有防止城镇无序蔓延，为相邻城镇或为城乡之间的发展提供缓冲空间，并提供更多的居民休闲游憩场所，以及维护城市生态平衡等多种功能。 | 常住人口50 万以上的城镇和连片发展面积超过100 平方公里的城镇密集区应设立环城绿带（组团或城市功能隔离带），并划入生态控制线范围。其它小规模环城绿带或大中城市组团间的隔离带等，也可 划入。 | 纳入二级管制区 | 城乡建设、林业、农业、国土资源 |  |  |
|  | 自然灾害防护绿地 |  | 是指对自然灾害起到一定缓释作用的绿地，如防风林、防沙林、水体防护林及各类地质不稳定地段的防护绿地。自然灾害防护绿地一般进行植树造林，形成防护林带，有些情况下也保持开敞，如避震疏散场地等。 | 50 公顷以上或跨城市行政辖区的自然灾害防护绿地，必须划入，其余自然灾害防护绿地也可划入。 | 纳入二级管制区 | 林业、城乡建设、国土资源、环保、水务 |  |  |
|  | 公害防护绿地 |  | 是指对废气、废水、粉尘、恶臭气体、噪声、振动、电磁波辐射、爆炸以及放射性物质等城市公害有一定隔离防护、缓冲作用的绿地。公害防护绿地的防护带宽度，取决于干扰与危害的程度。 | 防护范围覆盖较大区域的公害防护绿地，应划入。 | 纳入二级管制区 | 环保、消防、林业、城乡建设、国土资源 |  |  |
| 垦殖生产类 | 基本农田 |  | 是指为对基本农田（即不得占用的耕地）实行特殊保护而根据土地利用总体规划和依照法定程序确定的特定保护区域。 | 与其它类型区域绿地相关联，对区域城镇空间格局有重要意义的基本农田保护区，必须划入，其他成片基本农田范围也可划入。 | 纳入二级管制区 | 国土资源、农业 |  |  |
|  | 水产养殖场及围垦区 |  | 集中连片的稀、优、名、特水产品养殖区以及较大规模的滨海围垦区，不仅具有较强的生产功能，也可作为科学研究和旅游观赏场所。 | 面积达到50 公顷以上，集中连片的稀、优、名、特水产品养殖区以及较大规模的滨海围垦区，应划入。 | 纳入二级管制区 | 海洋渔 业、农业、 国土资源 |  |  |
|  | 基塘系统 |  | 是起源于珠江三角洲的一种由鱼塘及其塘基（堤）组成的传统农业生态系统，包括桑基鱼塘、果基鱼塘、蔗基鱼塘、花基鱼塘等多种类型，其中以桑基鱼塘最为著名，是岭南水乡科学利用低洼积水地的成功典范和特色景观。集中连片的基塘系统，具有重要的生产、科学意义和浓郁的岭南水乡特色。 | 面积达到50 公顷以上，集中连片的基塘系统，应划入。 | 纳入二级管制区 | 海洋渔业、农业、 国土资源 |  |  |
|  | 生产绿地 |  | 生产绿地是为城市绿化提供苗木、花草，种子的苗圃、花圃、草圃等圃地。 | 规模达到10公顷以上的生产绿地可纳入。 | 纳入二级管制区 | 城乡建设、林业、农业 |  |  |
|  | 林业生产基地 |  | 是指各类商品林业生产基地，包括速生丰产林基地、竹林基地、经济林基地、能源林基地、其他商品林基地等 | 面积达到50公顷以上，集中连片的林业生产基地，应纳入。 | 纳入二级管制区 | 林业 |  |  |