中 山 市（镇） 采 购 项 目

中山市东凤镇105国道（东阜路）立交化改造工程-电警监控项目

（项目编号：XXGL-2025-0321C）

竞

争

性

磋

商

文

件

中山市东凤镇城市建设和管理局

广东鑫兴建设管理有限公司

二〇二五年四月

目    录

第一部分   竞争性磋商邀请函	- 2 -

竞争性磋商公告	- 3 -

第二部分   采购需求书	- 6 -

采购需求书	- 7 -

1、 总则	- 7 -

2、 主要设备要求	- 8 -

3、 其他服务内容：详见附件1《工程量清单》。	- 26 -

4、 主要商务要求	- 27 -

第三部分   供应商须知	- 29 -

一、 说明	- 30 -

二、 磋商文件	- 31 -

三、 响应文件的编制	- 33 -

四、 磋商报价要求	- 35 -

五、 磋商保证金（无需缴纳）	- 35 -

六、 响应文件的份数、封装、递交和接收	- 35 -

七、 磋商、评审、成交	- 36 -

八、 确定成交供应商办法	- 37 -

九、 询问	- 37 -

十、 质疑和投诉	- 37 -

十一、 签订合同	- 39 -

十二、 适用法律	- 39 -

第四部分  磋商方法	- 41 -

一、 总  则	- 42 -

二、 评审方法	- 42 -

三、 初步评审	- 43 -

四、 价格评审	- 44 -

五、 详细评审	- 45 -

六、 成交候选人	- 46 -

第五部分   合同书格式	55

第六部分   响应文件格式	- 64 -

一、 自查表	- 66 -

1.1资格及符合性审查自查表	- 66 -

1.2技术商务评审自查表	- 67 -

二、资格性文件	- 68 -

2.1 投标函	- 68 -

2.2 法定代表人证明书及授权委托书	- 70 -

2.3 价格部分	- 72 -

2.4 供应商资格声明函	- 74 -

2.5 投标承诺书	- 75 -

三、商务部分	- 76 -

3.1 供应商综合概况	- 76 -

3.2 商务条款响应表	- 83 -

四、技术部分	- 84 -

4.1 技术条款响应表	- 84 -

4.2实施方案	- 85 -

五、 其他部分	- 86 -

5.1 供应商违约情况	- 86 -

5.2 其他	- 87 -

- 第一部分   竞争性磋商邀请函

- 竞争性磋商公告

广东鑫兴建设管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受中山市东凤镇城市建设和管理局（以下简称“采购人”）的委托，拟对中山市东凤镇105国道（东阜路）立交化改造工程-电警监控项目进行竞争性磋商采购， 欢迎符合资格条件的供应商进行报价。

- 采购项目名称：中山市东凤镇105国道（东阜路）立交化改造工程-电警监控项目

- 采购项目编号：XXGL-2025-0321C

- 采购项目内容及需求：

- 采购服务内容：中山市东凤镇105国道（东阜路）立交化改造工程-电警监控项目。具体详见磋商文件第二部分“用户需求书”及工程量清单内容，供应商必须对全部磋商内容进行报价，不允许只对部分内容进行报价；

- 数量：1项；

- 简要技术要求或磋商项目的性质：中山市东凤镇105国道（东阜路）立交化改造工程-电警监控项目；

- 工程质量标准：合格工程标准；

- 预算金额：上限值¥815,608.57元，投标单位的投标报价超出上限价为无效报价。本项目绿色施工安全防护措施费（税前）为¥9,915.17元，投标单位投标报价绿色施工安全防护措施费低于（税前）¥9,915.17元为无效报价。

- 供应商资格要求：

- 具有独立承担民事责任的能力：供应商须在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供响应文件截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或按采购公告附件格式提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉提供2023年以来任意一个年度的财务审计报告或近12个月内任意1个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明或按采购公告附件格式提供《政府采购供应商资格信用承诺函》；

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式自拟，承诺内容包括但不限于：“我方具有履行本项目合同所必需的设备及专业技术能力。”）或提供《设备和专业技术能力情况表》（格式自拟，需同时提供设备及专业技术能力（人员）两类信息）；

- 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：按采购公告附件格式提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录（查询截止时点：递交响应文件当天），将查询的信用记录提供给评审现场，并做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。对于被列入“信用中国”网站“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单以及处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的供应商，将拒绝其参与政府采购活动（不能通过资格性审查）。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动；

- 供应商必须在采购代理机构登记并购买了磋商文件。

- 本项目不接受联合体进行投标。

- 登记报名及获取磋商文件的时间（北京时间）、地点、方式及磋商文件售价：

- 登记报名及获取磋商文件时间：2025年04月01日至2025年04月09日每天上午8:30～12:00，下午2:30～5:30（公休节假日除外）。

- 登记报名地点及获取磋商文件地点：中山市东区大鳌溪九街8号三楼（广东鑫兴建设管理有限公司）。

- 获取磋商文件方式：报名购买磋商文件。

- 磋商文件售价：人民币400元/套，售后不退，不办理邮购（购买标书前请提前致电吴小姐13923316661）。

- 登记报名时请提交：

- 报名登记表（报名现场填写）

- 有效营业执照副本复印件并加盖公章；

- 经办人身份证复印件并加盖公章。

- 凡已经购买磋商文件的单位，均被视为已充分理解本公告的有关要求，采购人及采购代理均无责任承担其是否符合合格供应商条件而引起的一切后果。

- 响应文件截止时间、开标时间及地点：

- 递交响应文件时间：2025年04月16日14:30～15:00；

- 响应文件截止时间：2025年04月16日15:00；

- 磋商时间：2025年04月16日15:00；

- 磋商地点：中山市东区大鳌溪九街8号三楼开标室 （广东鑫兴建设管理有限公司）。

- 采购人和采购代理机构不承担供应商准备响应文件和递交响应文件以及参加本次磋商活动所发生的任何成本或费用。

- 联系事项：

- 采购人信息

名称：中山市东凤镇城市建设和管理局               地址：中山市东凤镇

联系人：梁先生                                   联系电话：0760—22782000

- 采购代理机构信息

名称：广东鑫兴建设管理有限公司                 地址：中山市东区大鳌溪九街8号三楼

联系人：许小姐                                 联系电话：18316538968

广东鑫兴建设管理有限公司

2025年04月01日

- 第二部分   采购需求书

- 采购需求书

- 总则

- 本次招标的项目名称及范围：中山市东凤镇105国道（东阜路）立交化改造工程-电警监控项目采购项目。

- 在招标文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和服务要求。投标人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效报价。

- 招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

- 投标人须承诺在项目预中标后，可根据用户要求提供项目投标所使用设备进行实际功能测试，用户保留对招标要求中的设备参数进行实际测试的权利，测试结果与投标文件不符的视为虚假应标。

- 投标人须承诺在项目预中标后，可根据用户要求提供项目投标所使用设备的检测报告原件备查，用户保留对项目招标要求中设备参数逐条核对的权利，检测报告原件与投标文件不符即视为虚假应标。

- 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《转发财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（粤财采购函〔2019〕1号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，若本项目采购的货物中含有强制采购产品类别的，即《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中标有“★”的产品（下称“政府强制采购产品”），投标人所投政府强制采购产品须具有有效节能产品认证证书或环境标志产品认证证书，否则按未实质性响应招标文件要求，作无效投标处理。

- 本项目中涉及采购的货物（服务）必须是产自中华人民共和国境内的货物（服务）。

- 承包方式：本工程由成交人包人工、线路敷设、设备安装、调试和验收、材料、施工、质量、工期、安全、文明施工，投标报价应以建设单位确定的工程量及招标上限价为依据。投标人应按照相关法律、法规规定的对质量、文明施工、安全等的要求，并根据招标项目的特点，结合市场情况和自身竞争能力自行确定投标报价。投标人的投标报价将被视为投标人完全理解了工程招标目的及内容。成交后，成交人在项目实施过程中须无条件完成采购单位工程量清单中要求的工作及提供满足响应文件设备参数要求的相关货物。

- 采购人有权在签订合同时对项目工程量作适当修改调整。

- 投标人被确定为成交人后，未经采购人同意，成交人不得再以任何方式转包或分包本项目。如出现转包行为、有严重的质量问题并经警告也未能返工合格的、有破坏生产行为的，建设单位有权终止合同并由成交人承担违约责任。

- 主要设备要求

## 2.1正向抓拍摄像机

设备技术参数要求如下表所示：

| 项目 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 至少包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等 |
| 传感器类型 | 不小于1.1英寸全局曝光CMOS传感器 |
| 图像处理器 | 内置GPU芯片 |
| 像素 | ≥1200万 |
| 分辨率 | ≥4112(H)×3072(V) |
| 帧率 | ≥25fps |
| 接口协议 | GB28181，GA/T1400 |
| 视频压缩标准 | H.264/H.265/MJPEG |
| 输出图片格式 | JPEG |
| 接口 | ≥3个RS-485接口 ≥1个RS-232接口 ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
| 触发输入 | ≥1个触发/报警输入 |
| 智能功能 | 目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈），车辆捕获率≥99%（视频） |
|  | 违法检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、闯红灯 |
|  | 车牌识别：能支持识别港、澳车牌 |
|  | 车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别(环境光有要求)、车辆品牌 车辆品牌识别：支持识别不少于350种车辆品牌 ▲支持车型识别，可识别车型种类≥49种。 支持识别以下15种普通车型：大货车、中货车、小货车、大客车、中客车、轿车、面包车、suv、mpv、公交车、皮卡车、微型车、摩托车、二轮车、三轮车； 支持识别以下20种特殊车型：普通罐车、油罐车、渣土车、集装箱卡车、微卡/栏板车、混凝土搅拌车、出租车、警车、校车、救护车、洒水车、危险品运输车、消防车、拖拉机、吊车/工程车、平板拖车、粉粒物料运输车、吸污车、农用车、环卫车。 支持识别以下44种车型：轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章） |
| 终端接入 | 支持接入终端服务器 |
| 电压 | 至少100VAC～240VAC |
| 频率 | 至少48Hz～52Hz |
| 功耗 | ≤20W |
| 工作环境温度 | 至少-30℃～+60℃ |
| 工作环境湿度 | 至少5%~95%@40℃，无凝结 |
| 防护等级 | ≥IP66 |
| 设备要求 | （需在公安部检测机构产品检验报告中体现） |

## 2.2反向抓拍摄像机

设备技术参数要求如下表所示：

| 项目 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 至少包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等 |
| 传感器类型 | 不小于1英寸全局曝光CMOS传感器 |
| 图像处理器 | 内置GPU芯片 |
| 镜头 | 25mm或50mm |
| 像素 | ≥900万 |
| 分辨率 | ≥4096(H)×2160(V) |
| 帧率 | ≥25fps |
| 接口协议 | GB28181 ,GA/T1400 |
| 视频压缩标准 | H.264/H.265/MJPEG |
| 输出图片格式 | JPEG |
| 接口 | ≥3个RS-485接口 ≥1个RS-232接口 ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
| 触发功能 | 支持夜间主动触发红外补光 |
| 触发输入 | ≥1个触发/报警输入 |
|  | 支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍 |
| 智能功能 | 目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈），车辆捕获率≥99%（视频） |
|  | 违法检测：机动车超速、压线、逆行、不戴安全带等违法行为 |
|  | 车牌识别：能支持识别港、澳车牌 |
|  | 车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别(环境光有要求)、车辆品牌 车辆品牌识别：支持识别不少于350种车辆品牌 补光要求：支持红外环保补光 ▲支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章） ▲网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章） |
| 终端接入 | 支持接入终端服务器 |
| 电压 | 至少100VAC～240VAC |
| 频率 | 至少48Hz～52Hz |
| 功耗 | ≤20W |
| 工作环境温度 | 至少-30℃～+60℃ |
| 工作环境湿度 | 至少5%~95%@40℃，无凝结 |
| 防护等级 | ≥IP66 |
| 设备要求 | （需在公安部检测机构产品检验报告中体现） |

## 2.3高清高速球型抓拍摄像机

部署于监控杆件上，用于对监控区域内进行实时视频监控，对监测区域内机动车交通违法行为进行自动/手动抓拍。

根据监控方向数配置相应高清高速球摄像设备，每个监控方向各配置 1 套。

高清高速球型摄像设备技术参数要求如下表所示：

| 项目 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 不小于1/1.8＂ CMOS传感器 |
| 图像处理器 | 内置GPU芯片 |
| 像素 | ≥400万 |
| 最低照度 | 彩色≤0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON) 黑白≤0.0001Lux @(F1.3，AGC ON) 0 Lux with IR |
| 快门 | 1/1-1/30，000s |
| 聚焦模式 | 半自动，手动，自动 |
| 日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 宽动态 | ≥120dB超宽动态 |
| 图像增强 | 强光抑制、3D降噪、透雾、电子防抖、区域曝光、区域聚焦、光学透雾 |
| 白平衡 | 自动白平衡，自动跟踪白平衡，钠灯，日光灯，室内，室外，手动白平衡 |
| 数字变倍 | ≥16倍 |
| 光学变倍 | ≥40倍，至少6-240mm |
| 隐私遮蔽 | ≥24块，支持马赛克，支持多种颜色设置 |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 旋转范围 | 水平：360°，垂直：至少-20°~90°(自动翻转) |
| 旋转速度 | 水平键控速度：至少0.1°-210°/s，速度可设，水平预置点速度≥280°/s 垂直键控速度：至少0.1°-150°/s，速度可设，垂直预置点速度≥250°/s |
| 比例变倍 | 支持 |
| 预置点个数 | ≥300个 |
| 最大图像尺寸 | ≥2560×1440 |
| 码流类型 | 主码流，子码流，第三码流 |
| 主码流帧率分辨率 | 50Hz:25fps(2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720); 60Hz:30fps(2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720) |
| 视频压缩标准 | H.265，H.264，MJPEG |
| 违法取证 | 违停，逆行，压线，变道，机占非，掉头 |
| 普通事件 | 音频异常侦测，移动侦测，视频遮挡侦测 |
| 设备抓包 | ▲设备smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章） |
| 电瓶车告警 | ▲设备支持电瓶车报警抓图功能，电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章） |
| 录像 | 断网续传 |
| 报警联动 | 预置点，巡航扫描，花样扫描，SD卡录像，报警输出，邮件，上传中心，上传FTP，联动跟踪，NAS录像 |
| 布控跟踪 | 可通过布控预置位进行车辆布控操作，最多可设置8个布控预置位 |
| 网络存储 | NAS (NFS， SMB/ CIFS) |
| 支持协议 | Pv4/IPv6，HTTP，HTTPS，802.1x，Qos，FTP，SMTP，UPnP，SNMP，DNS，DDNS，NTP，RTSP，RTCP，RTP，TCP/IP，UDP，IGMP，ICMP，DHCP，PPPoE，Bonjour |
| 接口协议 | 软件集成的开放式API、ONVIF、ISAPI、第三方管理平台接入、GB/T28181协议、ISUP、GA/T1400 |
| 安全管理 | 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定，HTTPS加密，IEEE 802.1x网络访问控制，IP地址过滤 |
| 网络接口 | ≥1个RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 |
| SD卡扩展 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，支持≥256G |
| RS485接口 | 采用半双工模式，支持自适应PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 |
| 红外照射距离 | ≥200米 |
| 供电方式 | AC24V±25% |
| 电流及功耗 | ≤65W |
| 工作温湿度 | 温度：至少-40℃-70℃； 湿度小于95% |
| 防护等级 | ≥IP66 |
| 设备要求 | （需在公安部检测机构产品检验报告中体现） |

## 2.4枪球一体抓拍摄像机

枪球一体摄像设备技术参数要求如下表所示：

| 功能项 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 设备组成 | 内置不少于3个图像传感器 |
| 传感器类型 | 【全景】性能不低于1/1.8＂CMOS传感器，【细节】性能不低于1/1.8＂CMOS传感器 |
| 最低照度 | 彩色≤0.0005 Lux @（F1.7，AGC ON），黑白≤0.000 1Lux @（F1.7，AGC ON），0 Lux with IR |
| 快门 | 1/25~1/30,000 s |
| 慢快门 | 支持 |
| 聚焦模式 | 半自动，手动，自动 |
| 图像增强 | ≥120 dB超宽动态，背光补偿，强光抑制，3D降噪，透雾，电子防抖，区域曝光，区域聚焦 |
| 图像设置 | 饱和度，亮度，对比度，锐度 |
| 图像参数切换 | 支持 |
| 白平衡 | 自动白平衡，自动跟踪白平衡，钠灯，日光灯，室内，室外，手动白平衡 |
| 数字变倍 | 【细节】≥16倍 |
| 光学变倍 | 【细节】≥40倍 |
| 隐私遮蔽 | 支持马赛克，支持多种颜色设置，四边形区域，全景8块，细节24块 |
| 信噪比 | ≥52 dB |
| 通用功能 | 镜像，密码保护，水印技术，IP地址过滤 |
| 增益控制 | 自动，手动 |
| 光学透雾 | 支持 |
| 焦距 | 【全景】13~52 mm；【细节】6.0~240 mm |
| 白光照射距离 | 【全景】警戒≥30 m；【细节】车牌≥80 m |
| 红外照射距离 | 【全景】≥50 m；【细节】≥250 m |
| 水平范围 | 【全景】180°；【细节】0~360° |
| 垂直范围 | 【全景】-5°~180°；【细节】-20°~90° |
| 水平速度 | 【全景】水平监控速度：0.1°~20°/s，速度可设；【细节】水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设，水平预置点速度≥280°/s |
| 垂直速度 | 【全景】垂直键控速度：0.1°~20°/s，速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度≥250°/s |
| 预置点个数 | 300个 |
| 守望功能 | 预置点，花样扫描，巡航扫描，自动扫描，垂直扫描，随机扫描，帧扫描，全景扫描 |
| 定时任务 | 预置点，花样扫描，巡航扫描，自动扫描，垂直扫描，随机扫描，帧扫描，全景扫描，球机重启，球机校验，辅助输出 |
| 设备检测异常 | IP地址冲突，存储器满，非法访问，存储器错误 |
| 最大图像尺寸 | ≥2560 × 1440 |
| 码流类型 | 主码流，子码流，第三码流 |
| 主码流帧率分辨率 | 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） |
| 视频压缩标准 | H.265，H.264，MJPEG |
| 目标设置 | ▲枪机通道和球机通道检测目标可设置为：行人、二轮车、三轮车、警察、施工人员。若枪机通道的检测目标类型未勾选警察或施工人员，球机通道复核识别到警察或施工人员，枪机和球机都不报警（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章） |
| 目标关联 | 在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示 |
| 违章检测 | ▲支持机动车压线检测，机动车触及车道边缘可触发压线报警；支持违章取证、交通事件、交通数据采集、车辆检测配置页面间相互切换，切换后设备不重启（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章） |
| 普通事件 | 音频异常侦测，移动侦测，视频遮挡侦测 |
| Smart事件 | 区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 |
| Smart跟踪 | 手动跟踪，全景跟踪，事件跟踪，支持多场景巡航跟踪 |
| Smart录像 | 断网续传，智能后检索 |
| 报警联动 | 预置点，巡航扫描，花样扫描，SD卡录像，报警输出，邮件，上传中心，上传FTP，白光联动，联动跟踪 |
| 网络存储 | NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR |
| 接口协议 | 软件集成的开放式API，开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB/T28181协议 |
| 安全管理 | 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定，HTTPS加密，IEEE 802.1x网络访问控制，IP地址过滤 |
| 网络接口 | RJ45网口，自适应网络数据，支持1000 M网络数据 |
| 供电方式 | DC：36 V |

## 2.5高空全景摄像机

| 项目 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 设备组成 | 内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置不少于1个镜头 |
| 传感器类型 | 【全景】性能不低于1/1.8＂CMOS传感器,【细节】性能不低于1/1.8＂ CMOS传感器 |
| 像素 | 【全景】≥600万,【细节】≥400万 |
| 最低照度 | 彩色≤0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)，黑白≤0.0001Lux @(F1.3，AGC ON) ，0 Lux with IR |
| 快门 | 1/1~1/30，000s |
| 日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 |
| 宽动态 | ≥120dB超宽动态 |
| 图像增强 | 背光补偿、强光抑制、3D降噪、透雾、电子防抖、区域曝光、区域聚焦、光学透雾 |
| 白平衡 | 自动白平衡，自动跟踪白平衡，钠灯，日光灯，室内，室外，手动白平衡 |
| 数字变倍 | ≥16倍 |
| 光学变倍 | ≥40倍，至少6-240mm |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 补光灯距离 | 【全景】≥30米；【细节】≥250米 |
| 视场角 | 全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80° |
| 喷水操作 | 在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触 |
| 旋转范围 | 水平：360°，垂直：至少-20°~90°(自动翻转) |
| 旋转速度 | 水平键控速度：至少0.1°-160°/s，速度可设，水平预置点速度≥240°/s 垂直键控速度：至少0.1°-120°/s，速度可设，垂直预置点速度≥200°/s |
| 预置点个数 | ≥300个 |
| 图像分辨率 | 全景路视频图像分辨率不小于3632×1632，细节路视频图像分辨率不小于2560×1440 |
| 码流类型 | 主码流，子码流，第三码流 |
| 主码流帧率分辨率 | 【全景】 50 Hz：25 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）；60 Hz：30 fps（3680 × 1656，3632 × 1632） 【细节】 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） |
| 视频压缩标准 | H.265，H.264，MJPEG |
| 记录回查 | 可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 |
| 违法取证 | 违停，逆行，压线，变道，机占非，掉头 |
| 交通数据采集 | 车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率 |
| 道路事件检测 | 支持细节路拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测 |
| 录像 | 断网续传 |
| 网络存储 | NAS (NFS， SMB/ CIFS) |
| 接口协议 | 软件集成的开放式API,SDK,开放型网络视频接口,GB/T 28181协议,GA/T 1400协议 |
| 安全管理 | 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定，HTTPS加密，IEEE 802.1x网络访问控制，IP地址过滤 |
| 网络接口 | ≥1个RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 |
| SD卡扩展 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，支持≥256G |
| 报警接口 | 输入≥7路报警输入，输出≥2路报警输出 |
| RS485接口 | 采用半双工模式，支持自适应PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 |
| 电源接口类型 | AC24V±25% |
| 电流及功耗 | ≤65W |
| 工作温湿度 | 温度：至少-40℃-70℃； 湿度小于95% |
| 防护 | ≥IP66； 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |
| 其它 | 需提供设备执法类型检测报告（逆向行驶行为记录、禁止停车区域内停车行为记录、机动车违反禁止标线指示等交通违法行为等） |

## 2.6人脸智能抓拍摄像机

部署于在在人行横道处，用于获取和过往人脸信息及视频

人脸智能抓拍摄像机设备技术参数要求如下表所示：

| 项目 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 设备组成 | 设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能；支持分别检查通道1和通道2的PT云台控制功能，自检命令下发后，设备镜头可上、下、左、右完成自检，并反馈自检结果 |
| 传感器类型 | 不小于1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 像素 | 不低于400万 |
| 最低照度 | 彩色：≤0.0004 Lux；黑白：≤0.0001 Lux； |
| 快门 | 1/25秒至1/100,000秒 |
| 镜头 | 至少10-50mm@F1.4：水平视场角：至少41°~13.5° |
| 能耗监测 | ▲内置能耗检测模块，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章） |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 |
| 宽动态 | 120dB |
| 视频压缩标准 | H.265/H.264 / MJPEG |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~16Mbps |
| 最大图像尺寸 | ≥2560×1440 |
| 主码流分辨率与帧率 | 至少支持三码流 主码流：50Hz: 25fps (3072 × 2048,2560 × 1440,1920 × 1080, 1280 × 720), |
| 图像设置 | 旋转模式,饱和度,亮度,对比度,锐度，AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
| 人脸抓拍 | ▲支持对检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示；支持人脸、人体、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色、不小于13种车身颜色；支持检出面部区域过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章） |
| 背光补偿 | 背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，3D降噪 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 透雾 | 支持 |
| 电子防抖 | 支持 |
| 区域裁剪 | 支持裁剪画面传输 |
| 日夜转换方式 | 自动切换,定时切换,报警触发切换 |
| 图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
| 感兴趣区域 | ROI支持各码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 |
| 存储功能 | 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
| 智能报警 | 移动侦测,遮挡报警,网线断开,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问 |
| 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6 |
| 人脸抓拍 | 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。 |
| 自动曝光 | 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数 |
| 透雾切换 | 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换 |
| 侧脸过滤 | 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值得人脸 |
| 智能补光 | 设备内置高效白光阵列灯，可定时开启 |
| 异常侦测 | 音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测 |
| 通讯接口 | ≥1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口 |
| 电源供应 | AC24V±20% |
| 防护等级 | ≥IP66 |

## 2.7路口监控管理终端

设备技术参数要求如下表所示：

| 项目 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 处理器 | 性能不低于ARM四核数字媒体处理器 |
| 可接入设备 | ≥16路 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 操作界面 | WEB |
| 内存 | ≥2GB |
| 硬盘存储 | ≥4个SATA接口，单SATA接口可支持最大6TB容量硬盘，标配1个4T硬盘 |
| RESET按钮 | 1个重置复位按键 |
| 网络接口 | ≥8个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口，1个内部和1个外部千兆可光电切换光纤接口 |
| 音频接口 | 输入≥1个，输出≥1个 |
| 报警接口 | 输入≥2个，输出≥2个 |
| RS232接口 | ≥2个 |
| RS485接口 | ≥2个 |
| USB接口 | ≥1个 |
| 数据存储 | 支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储 |
| 音频信息接入 | 可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC；可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz |
| 多相机接入 | 支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局 |
| 车型识别 | ▲支持不少于37种车辆类型图片接收、展示、合成、上传。包括未知、客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、三轮车、行人、SUV-MPV、中客车、危化品车辆、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车、油罐车、槽罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、环卫车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、普通罐车、二轮车、自行车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章） |
| 空间设置 | 可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间 |
| 视频录像 | 支持录像存储功能，存储时长根据设定的码流大小和配置的硬盘容量确定 |
| 上传 | 支持交通数据断点续传和手动重传功能 |
| 文件保护 | 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作 |
| 自动恢复 | 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的事件内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失 |
| 工作环境 | 工作温度至少-40℃～70℃ 工作湿度至少10%～90% |

## 2.8智能交通红绿灯检测终端

用于检测红绿灯信号，给电子警察提供等违法行为的判断依据。

| 项目 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 信号灯交流信号输入接口 | ≥16路 |
| RS485输出接口 | ≥4个 |
| 拨码开关 | ≥3路，用来设置波特率、地址和上传模式 |
| 交通灯状态指示灯 | ≥16路 |
| 检测电压范围 | 140VAC～270VAC，50Hz/60Hz |
| 工作电压 | 220VAC@50Hz/60Hz，100VAC～240VAC能够正常工作 |
| 功耗 | ≤5W |
| 工作环境温度 | -30℃～+70℃ |
| 工作环境湿度 | 5%~95%@40℃，无凝结 |

## 2.9磁盘阵列

部署于机房机柜中，用于对数据的存储空间。

技术参数要求表：

| 项目 |  | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| 控制器 | 处理器 | 多核处理器 |
|  | 高速缓存 | ≥16GB（可扩展64GB） |
| 存储 | 磁盘数量 | ≥24盘位 |
|  | 磁盘接口 | SATA |
|  | 热插拔磁盘 | 支持 |
|  | 平台对接 | ▲云存储系统支持与视频监控平台、虚拟化平台对接；一套云存储系统支持同时给多个视频监控平台系统提供服务（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章） |
|  | 流直存 | 支持流媒体协议直存储机制，应能对视音频、图片及智能行为分析录像和文件的混合直存，节省存储服务器和图片服务器 |
|  | 冗余设置 | ▲云存储节点单设备支持采用N+M冗余方式进行数据校验存储，不采用传统的RAID磁盘级方式 （如Raid5， Raid6， Vraid，Sraid，SafeVideo等） 进行数据保护；云存储系统空间利用率可调，根据N+M容错配置，可使空间利用率到达95%以上（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章） |
|  | 按需分配 | ▲云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章） |
|  | 系统恢复 | ▲管理平台支持对关键程序、关键数据采取备份、冗余措施，具备容错和系统恢复能力，支持对管理平台整体性能有影响的关键设备进行负载均衡；支持管理服务数据备份故障恢复，每隔15分钟备份一次，支持历史数据自动清理，数据清理不影响业务运行（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章） |
|  | 虚拟化 | 单设备支持虚拟化成不少于5台具有同等软件能力的设备 |
| 外部接口 | 数据接口 | ≥2个千兆网口 |
|  | 管理接口 | ≥1千兆以太网口 |
| 其他 | 功耗（含盘） | 额定功耗：≤800W，工作功耗：≤ 800W； |
|  | 环境温度 | 工作：5℃～35℃储藏：-20℃～70℃ |
|  | 环境湿度 | 工作：20%～80%RH（无结冰、无凝露）储藏：5%～90%RH（无结冰、无凝露） |

## 2.10企业级安防硬盘

部署在磁盘阵列配套使用。

| 功能项 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 容量 | ≥6TB |
| 尺寸 | 3.5英寸 |
| 接口 | SATA3.0 |
| 转速 | 7200 |
| 传输速率 | ≥255 MB/s |

## 2.11正向抓拍摄像机镜头

镜头安装在正向抓拍摄像机配套使用。

| 功能项 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 焦距 | ≥12mm |
| 尺寸 | 1" |
| 接口 | C接口 |
| 光圈 | F1.6,手动调节 |

## 2.12反向抓拍摄像机镜头

镜头安装在反向抓拍摄像机配套使用。

| 功能项 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 焦距 | ≥50mm |
| 尺寸 | 1" |
| 接口 | C接口 |
| 光圈 | F1.6,手动调节 |

## 2.13摄像机同步电源

电源安装在抓拍摄像机配套使用。

| 功能项 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 输出电压 | 12VDC/4A |
| 输入电压范围 | 110～264VAC |
| 工作温度 | ：-25～+70℃ |
| 耐压 | 3KV，对地耐压1.5KV |
| MTBF | ≥20万小时 |

## 2.14千兆光模块

## 千兆光模块安装在前端机箱。

| 功能项 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 封装 | SFP |
| 最大传输速率 | 1000Mbps |
| 波长 | 1310nm |
| 最大传输距离 | 20km |
| 接口 | 双工LC |
| 激光器 | FP 1310nm |
| 光纤类型 | 单模 |
| 发射功率 | -9.5 ~ -3dBm |
| 接收灵敏度 | < -23dBm |
| 温度范围 | 0~70°C (32~158°F) |

## 2.15工业级光电数据传输单元

部署于机房机柜中，用于汇聚前端路口数据。

技术参数要求表：

| 项目 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 端口规格 | 不少于24个100/1000Base-X SFP光口（8个Combo口） 不少于4个10G/1G BASE-X SFP+万兆光口 |
| 交换容量 | ≥336Gbps |
| 包转发率 | ≥108Mpps |
| 环境要求 | 运行环境温度：0℃～45℃ ，运行环境湿度：5%～95%（非凝结） |
| 可靠性 | 支持STP/RSTP/MSTP；支持RRPP快速环网保护协议 |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN（4K个）；支持基于MAC的VLAN；支持基于协议的VLAN |
| 流量控制 | 支持 IEEE 802.3x 流控（全双工）；支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制 |
| 路由 | 支持 IPv4 和 IPv6 双协议栈 支持 IPv4/IPv6 静态路由 |
| 组播控制 | IGMP Snooping v1/v2/v3、MLD Snooping v1/v2、组播 VLAN |
| 端口捆绑 | 支持 LACP；聚合组最大支持8个端口 |
| 端口镜像 | 支持端口镜像、支持流镜像 |
| 网络管理 | 支持 SNMP V1/V2/V3；支持 RMON；支持 NTP 时钟 支持系统工作日志 |

## 2.16 AR应用服务器

| 项目 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 处理器 | 不少于1颗国产化处理器(≥16核，主频≥2.5 GHz) |
| 内存 | 标配≥64G DDR4 扩展≥16根内存插槽，最大可扩展至2TB内存 |
| 网络控制器 | 标配≥4个千兆RJ45电口 |
| PCIE扩展 | 最大可支持≥6个PCIe扩展插槽 |
| 硬盘控制器 | 标配SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10 |
| 存储 | 标配≥2块600GB SAS盘 |
| 其他端口 | ≥1个千兆RJ-45管理接口 ≥4个USB接口 ≥1个VGA接口 |
| 电源 | 高效能550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC |
| 散热 | ≥3组热插拔冗余风扇 |
| 显卡 | 集成显示控制器，≥32MB显存 |
| 环境温度要求 | 工作时5℃～40℃ 运输存储-40℃～60℃ |
| 相对湿度要求 | 工作时35％～80％ RH 运输存储20％～93％ RH |

## 2.17 AR交通实景指挥平台

| 项目 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 高点视频预览和回溯 | 1、高点视频预览: 支持预览高点视频，视频流畅，高点视频画面以画中画及点、线、面、图标的形式展示标签信息，可查看标签的详细信息，画面自适应和原始比例调整，标签位置根据比例自动调整。 2、低点视频预览: 支持在高点视频中以画中画形式展示低点视频画面，可同时播放多个标签的关联视频，可查看标签的详情信息。 3、云台控制: "支持对高点云台设备进行云台方向控制，视频画面转动及缩放时，标签跟随视频画面调整显示位置，支持对标签关联的低点视频点位进行云台方向控制。 4、云台变倍: 支持在视频预览过程中通过鼠标滚轮控制设备进行变倍控制，倍率变动时，标签跟随视频画面调整显示位置。 5、3D定位: 支持高点云台/球机设备、高点全景设备的特写球机进行3D缩放，由左上到右下框选时视频画面进行放大居中显示，由右下到左上框选时进行缩小居中显示。 6、手动跟踪目标: 支持高点全景特写球机手动跟踪功能，支持框选移动的目标，特写球机将目标放置在画面中心并变倍放大，通过云台自动跟随移动目标对象转动。 7、全景和特写球机视频预览: 支持同时预览全景画面和特写球机的画面，球机预览窗口支持缩放。 8、全景和特写球机视频切换: 支持高点全景设备的全景视频预览画面与特写球机预览画面进行切换显示，全景和特写球机画面都可以作为主画面显示，并且全景视频预览画面与特写球机预览画面中均可展示标签。 9、视频抓图: 支持视频预览过程中进行视频抓图，图像保存至本地磁盘目录，并可打开图片库进行图片预览。 10、视频录像: 支持视频预览过程中进行视频录像，录像保存至本地磁盘目录，并可打开录像存储库进行录像文件播放。 11、视频预览窗口调整: 支持双击高点视频预览窗口标题栏，拖动改变主界面位置，可拖动至辅屏显示。 12、视频回放检索: 支持按照高点点位、日期、时间段检索高点及标签关联的历史视频。 13、历史视频回放: 支持回放检索出的历史视频，并进行开始、停止、暂停、快进、慢进操作。 14、高低点视频同步回放: 支持高点视频回放时高点视频中关联的标签展示，已关联视频监控的标签支持以画中画的方式同步进行视频回放。 |
| 标签管理 | 1、标签管理: 支持对高点视频画面中对标签信息进行添加、删除、修改，可基于点位在视频中的位置手动管理各类标签。 2、支持通过物联资源点位的经纬度信息自动生成和展示为各类物联资源标签，可基于地理数据（POI）信息自动进行空间算法计算形成POI标签。 3、标签关联内容: 支持在标签中关联文字、图片、平面图、超链接、视频点位、人脸抓拍机、卡口抓拍机、电警抓拍机、客流量相机、门禁设备、热成像设备、所属单位等信息或资源信息组合。 4、标签资源统计: 支持展示当前场景中已添加的各类标签的统计数据，并可按标签数量降序排序，支持隐藏统计信息。 5、标签跟随: 支持高点视频云台转动或倍率放大缩小时，标签可跟随视频画面移动，实时调整显示位置。 6、标签防漂移防抖动: 支持标签与云台相机进行联动，云台转动或变倍时标签进行重新定位，标签伴随场景进行自适应变化，标签无漂移无抖动。 7、标签关注: 支持对标签设置为关注状态，关注的标签默认展示标签标题信息（非关注的标签默认不显示标签标题信息）显示为标签图标样式，点击图标可以查看标签标题及标签详情信息。 8、标签位置纠正: 支持在对已添加的标签通过手动拖动调整标签的精确位置，对标签显示位置进行重新定位。 9、标签分类: 支持添加和显示标签时进行分类，不同类型标签显示为不同的标签类型和颜色。 10、标签过滤: 支持按照标签类型选择（全选、全不选、是否关注、是否本级标签、标签类型等）在视频画面中屏蔽或显示相应类型标签，能够按照过滤条件实现一键上图与下图，可过滤的标签类型均为当前高点视频中已添加类型。 11、标签搜索: 支持精准与模糊搜索标签信息，搜索结果以列表形式展示，选中其中一个标签标，球机可自动定位到标签位置同时居中显示，标签图标处于选中状态，并展示标签详情。 12、标签同步: 支持高空全景特写摄像机，在全景画面添加的标签自动同步至特写球机画面，在特写球机画面中添加的标签自动同步到全景画面，减少标签添加工作量。 13、标签形状配置: 支持对标签的图标形状进行配置，默认支持菱形，圆形，六边形，矩形。 14、标签颜色配置: 支持对标签的图标颜色进行配置，默认支持蓝色，绿色，橙色，紫色，红色，黄色。 15、标签样式扩展: 支持标签样式进行自定义扩展，可以对标签形状、颜色进行自定义，通过将资源放置到指定目录实现扩展。 16、标签堆叠显示: 支持在高点视频中同一范围内标签数量较多时，多个标签自动聚合成列表，可通过列表选择目标操作标签，焦距放大时标签自动取消聚合，恢复单点展示的状态。 17、标签显示大小管理: 支持自定义调整标签显示比例，可自定义调整标签大小。 18、标签显示远近管理: 支持自定义调整标签远近显示大小，可以呈现出标签近大远小的透视效果。 19、标详情窗口位置调整: 支持在高点视频画面中展开标签详情，可以拖动改变标签详情窗口的位置。 20、显示和隐藏标签信息: 支持一键显示或关闭所有标签的信息，隐藏标签信息时只保留标签图标显示。 21、一键关闭标签详情窗口: 支持一键关闭所有已打开的标签详情窗口。 22、▲支持在高点视频中管理道路卡口标签（包括：标签名称、实时抓拍、视频监控和卡口历史信息），标签中展示关联的卡口每个车道的视频，并可多画面同时播放多车道视频；可按照周、月维度统计展示卡口车流量和违法变化量折线图；支持查看和筛选历史正常过车信息（包括：车牌号码、车牌颜色、品牌、年款、车身颜色、车辆类型、过车时间等），可查看违法过车信息（包括：车辆信息、车辆抓拍图片、违章信息），正常过车和违法过车均可以列表形式或图片形式展示查询结果；支持发生车辆违法事件时，标签闪烁红点同时展示报警车牌号列表，并可查看报警详情（包括：车牌号码、报警时间、拍摄位置和抓拍图等）（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章） |
| 电子地图应用 | 1、支持在电子地图上展示系统高点视频点位、可视范围与可视方向，支持在电子地图上居中展示当前高点视频点位，并以不同颜色进行区分。 2、支持通过在电子地图上选择高点图标来切换高点视频支持全屏显示地图，显示和隐藏高点的可视域信息。 |
| 系统管理 | 1、云台速度控制配置：持配置视频点位云台转动的速度参数。 2、标签同时展示个数配置：支持分别配置高点视频预览和回放画面中同时展示的标签详情窗口个数。 3、标签预览主子码流配置：支持配置低点视频预览时使用主码流还是子码流。 4、抓图和录像保存路径配置：支持分别配置抓图及录像文件本地磁盘保存目录。 5、联网地图配置：支持启用联网地图后，可开启高点视频联网，未启用联网时电子地图可全屏打开。 6、软件界面换肤：支持软件界面色系切换调整，在可视界面进行蓝色系和绿色系两套皮肤切换配置。 |
| 开放能力 | 1、支持自定义扩展标签模板：提供由文本、图片、超链接、视频组成新的类型的标签模板，并可对标签详情界面的元素信息、布局排版、文字大小、文字颜色、是否加粗进行配置 可添加、删除、修改新类型的标签。 2、支持浏览器以Web控件方式应用本系统，并提供资源获取、视频预览、视频回放等OPENAPI接口，可控制高点视频场景切换，显示和隐藏应用界面等 3、支持自定义扩展复杂标签，可对标签进行添加、存储、显示、数据接入、显示等操作 4、支持系统接入第三方数据、报警信息，并进行展示 |
| 基础标签应用 | 1、视频标签: 支持在高点视频中管理视频标签，标签包含名称和关联视频定位，可预览关联视频，双击视频可以放大视频窗口，支持拖动视频窗口标题移动窗口位置，支持在视频边框位置控制云台。 2、多摄像机标签: 支持单个标签关联多个视频点位，能够对多个视频点位视频画面进行布局预览，点击标签可查看详情，可在详情界面中选择视频点位进行视频预览。 3、厕所标签: 支持在高点视频中管理厕所信息标签，标签可配置标签名称、基本信息（包括：编码、类型、蹲位数量、位置、修建时间、所属管理单位、联系人姓名和电话）。 4、景区标签: 支持在高点视频中管理景区信息标签，标签可配置景区名称、景区图片、视频预览、基本信息（包括：景区创办时间、景点级别、景点类别、门票价格）。 5、建筑物标签: 支持在高点视频中管理建筑物信息标签，标签可配置标签名称、平面图、视频预览、基本信息（包括：建筑物名称、所属单位、建筑物高度、总容纳人员、总楼层、建筑物面积等）。 6、商场标签: 支持在高点视频中管理商场信息标签，标签可配置标签名称、商场图片、视频预览、基本信息（包括：商场名称、商场高度、商场面积、楼层数、总容纳人员数等）。 7、酒店标签: 支持在高点视频中管理酒店标签，标签可配置标签名称、酒店图片、视频预览、基本信息（包括：酒店名称、酒店地址、酒店面积、酒店房间说明等）。 8、公交站标签: 支持在高点视频中管理公交站信息标签，标签可配置公交站名称, 基本信息（包括：编码、类型、大小、位置、安装时间、所属管理单位、联系人姓名和电话等）。 9、配电箱标签: 支持在高点视频中管理设备配电箱信息标签，标签包含标签名称、基本信息（包括：安装位置、编码、安装形式、合计功率、合计杆数、合计盖数、控制类型、修建日期、所属单位、联系人姓名和电话等）。 10、路灯标签: 支持在高点视频中管理路灯信息标签，标签包含标签名称、基本信息（包括：编码、灯位号、位置、安装时间、所属管理单位、联系人姓名和电话）。 11、井盖标签: 支持在高点视频中管理井盖信息标签，标签包含标签名称、基本信息（包括：编码、类型、大小、位置、安装时间、所属管理单位、联系人姓名和电话等）。 12、垃圾桶标签: 支持在高点视频中管理垃圾桶标签，标签包含标签名称、基本信息（包括：编码、类型、大小、位置、安装时间、所属管理单位、联系人姓名和电话等）。 13、安保岗亭标签: 支持在高点视频中管理安保岗亭标签，标签包含标签名称、基本信息（包括：岗亭编号、负责人名称、岗亭联系方式等）。 14、安保力量标签: 支持在高点视频中管理安保力量标签，标签包含标签名称、基本信息（包括：安保力量人数、负责人名称、负责人联系方式、队伍成员等）。 |
| 矢量标签应用 | 1、▲矢量标签：支持在高点视频添加、删除和修改带方向指向的矢量线段标签，支持在高点视频中绘制线形矢量标签，可关联视频、人脸、卡口、景区、建筑物等类型的标签，用于标注画面中道路、疏散线路、管道或者其他物体的方向，可配置矢量标签的线条颜色（包括：蓝色、绿色、橙色、紫色、红色、黄色，也支持自定义扩展新的标签颜色。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章） 2、▲区域标签：支持在高点视频添加、删除和修改区域标签，支持在高点视频中任意绘制多边形框定区域和标注信息，可关联视频、人脸、卡口、景区、建筑物等类型的标签。用于重点场所、重点区域、安保线路的绘制和标注。区域显示的区域颜色支持配置，包含蓝色，绿色，橙色，紫色，红色，黄色，与自定义颜色。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章） |
| 多维联动应用 | 1、 ▲高高联动：支持可以通过组织树上的高点监控列表点击切换高点视频实景地图。支持通过电子地图点击高点监控图标切换高点视频实景地图。支持在高点视频中通过标签上的高点视频按钮，一键切换到关联的另外一个高点视频。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章） 2、▲低高联动：支持在报警列表中选择低点标签的报警信息切换图标，可切换到报警所属的高点视频画面，球机可自动转向当前报警画面并进行变倍放大。（提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章） 3、高低联动：支持高点视频展示全地图低点视频标签，点击低点视频标签，可展示该点位视频画面及详细信息。 4、预置点联动：支持在高点视频中提前设置预置点，点击预置点之后，云台或球机视频画面自动切换到该预置点位置。 |
| 实时报警及联动应用 | 1、支持发生报警时，标签闪烁红点同时展示报警列表，并可查看报警详情（包括：报警发生的时间、地点、名称、类型等）。 2、支持发生报警时，系统内所有的报警信息实时展示在报警列表中，并可筛选报警类型（包括：穿越警戒面、进入/离开区域、区域入侵、物品遗留、攀高检测、人员倒地、离岗检测等），点击查看报警详情。 3、支持点击图标高点视频画面切换到报警对应的画面，且自动弹出报警详情窗口。 |
| 高点视频轮巡预案 | ▲1、支持对重点区域、重点场所、安保线路、要人警卫等场景中的高点视频进行分组预案。 支持按关注顺序选择高点视频点位及低点视频点位，可设置每个高点视频的轮播时间间隔，调整高点视频轮巡顺序。 支持一键调用执行高点分组轮播预案，可进行多个高点视频按时间顺序、路径顺序自动进行画面切换，低点视频可在高点画面中进行画中画播放。 支持启动和关闭执行高点视频分组预案。 （提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，注明招标项目名称的水印，并加盖厂商投标专用章或公章） 2、 高点视频分组预案： 支持以时间顺序、路径顺序等将关注的高点视频置于画面宫格布局，可自定义设计宫格布局，支持设置高点视频轮巡页数、总轮巡时间、每页轮巡时间，自动生成轮巡预案。支持自动执行轮巡预案与手动执行轮巡预案，其中手动执行轮训预案控制轮巡预案执行顺序，对于异常视频点位可暂停查看视频细节。 |

## 2.18 辅助照明设备

### 正向电子警察补光灯

LED频闪白光灯技术参数要求如下表所示：

| 项目 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 光源类型 | 大功率暖光LED |
| LED灯珠数量 | ≥16颗 |
| 发光角度 | 10° |
| 覆盖范围 | 单车道 |
| 最佳补光距离 | 至少16米~25米 |
| 触发方式 | 电平量触发(可选配开关量触发) |
| 触发信号电平 | 至少4V~6V |
| 触发频率 | 至少15Hz~250Hz |
| 触发占空比 | 至少1%-39%,当占空比大于等于40%时进入自保护状态 |
| 响应时间 | ≤20us |
| 日夜功能 | 支持环境亮度监测，低照度下自动开启 |
| RS485接口 | ≥1路 |
| 同步接口 | ≥1路频闪触发输入，≥1路抓拍触发输入和≥1路频闪同步输出 |
| 参数配置 | 支持内部参数设置,如日夜功能开启阈值,频闪延迟功能 |
| 设计寿命 | ≥50000小时 |
| 外壳材质 | 压铸铝 |
| 电源 | AC220V±20%，47Hz~63Hz |
| 功率 | ≤40W |
| 工作环境 | 工作温度至少-40℃~+70℃ 工作湿度至少10%~90% |
| 防护等级 | ≥IP66 |
| 光栅 | 支持 |
| 安装方式 | 正装（支架旋转角度-90°~+90°） |

### 反向抓拍摄像补光灯

红外白光切换环保爆闪灯技术参数要求如下表所示：

| 项目 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 光源类型 | 大功率白光LED、疝气灯管双光源：支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 |
| LED灯珠数量 | ≥24颗 |
| 色温 | 白光4000K~7000K，红外光 |
| 发光角度 | 单车道 |
| 气体爆闪峰值闪光持续时间 | ≥1/30ms |
| 气体爆闪回电时间 | ＜67ms |
| 气体单次闪光能量 | 200J |
| 气体闪光次数 | ＞2000万次 |
| 覆盖范围 | 单车道 |
| 最佳补光距离 | 16米～30米 |
| 触发方式 | 电平量触发 （可选配开关量触发） |
| 触发信号电平 | 4V~6V（高电平有效） |
| 触发频率 | 0Hz~250 Hz |
| 触发占空比 | 1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态 |
| 响应时间 | ≤20us |
| RS485接口 | ≥1路，支持PC机或相机连接 （可选配） |
| 触发接口 | ≥1路频闪触发输入，≥1路爆闪输入,≥1路红外滤片切换输入 |
| 设计寿命 | ≥40000小时 |
| 电源 | AC220V±20%，47Hz~63Hz |
| 功率 | LED≤60W |
| 工作环境 | 工作温度-40℃～+70℃，工作湿度10%～90% |
| 防护等级 | IP66 |

## 2.19一体化智能监控机箱

### 抱杆机箱

结构要求：

| 项目 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 材料要求 | 监控箱所有结构件采用高强度镀锌板，箱体及门板材料厚度≥1.5mm，抱箍（或壁挂套件）材料厚度≥2.0mm，其它材料厚度不少于1.2mm。 |
|  | 独立末级接地系统采用纯紫铜材料制作，截面积不少于50mm2 。 |
|  | 监控箱及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用难燃或不燃材料。 |
| 表面处理要求 | 金属件前处理均采用热磷化处理，表面采用环保型防静电涂层，涂料应满足户外使用环境要求。 |
|  | 表面喷塑厚度达到65-90µm，表面喷塑硬度应大于2H。 |
| 结构要求 | 箱内尺寸（不含防雨帽）：≥450宽*600高*350深mm |
|  | 隔板承载负荷大于15公斤。监控箱总负荷大于50公斤。 |
|  | 监控箱配置≥1块隔板分双层设计，隔板应可根据设备安装的需求灵活上、下调节，同时设计散热孔。 |
|  | 监控箱下进线方式，应匹配立杆合理设计走线孔，孔径应满足走线需求。监控箱两侧合理设计理线环， |
|  | 前门单扇门开启，内侧设计密封橡胶条，令前门与箱体无缝配合，应满足≥IP55防护标准。 |
|  | 门锁要求：锁具的抗破坏性能应符合GA/T 73-1994中的B级要求。 |
| 散热要求 | 原则上采用自然散热方式，箱体两侧设计散热页窗，内侧安装免工具拆卸防尘网，要求为可清洗反复使用环保型材料，应符合IP55防护标准。 |
|  | 预设强排散热风扇，AC220V或DC12V供电，智能温度感应系统控制工作模式。箱体内温度：夏季≤45℃，冬季≤27℃ |
| 防护等级要求 | 防护等级要求≥IP55 |
| 附属配置 | 抱箍组件≥1套或壁挂组件≥1套 |

功能要求：

| 项目 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 自动重合闸 | 配≥1个32A自动重合闸，支持自动合闸功能，具有过压、欠压、过流、短路、漏电保护，支持远程合闸和开闸。 配≥1个2P 32A空开。 |
| 机箱智能运维终端 | 电源防雷器、机箱智能运维终端、配电单元、光纤盘、风扇，箱内单元采用导轨式安装、接线方便，每个单元均可独立更换。 提供≥5路交流220V远程可控输出，≥3路DC 12V远程可控输出，≥2路干节点输入，≥1路RS232通信接口，≥1路RS485通信接口，≥1路CAN协议接口，支持防雷失效检测功能。 支持供电电压、电流、功率检测，可通过客户端显示；当供电断开时，在客户端上提示供电异常告警。 交流输出接口具有远程控制功能，可远程设定工作模式。 支持供电电压、电流、功率检测，可通过客户端显示；当供电断开时，在客户端上提示供电异常告警。 可通过软件显示摄像机工作状态并设置摄像机开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端软件给出报警最大可支持6路摄像机状态监测。 可通过客户端软件显示网络传输设备工作状态并设置网络传输设备重启。 可通过客户端显示补光灯工作状态并设置开启。 支持温湿度检测、开关控制功能、柜门状态检测、自动布防和临时撤防。 具有功率过高（非法取电）告警功能，支持设定接入功率阈值，在当前设备的功率基础上接入其他设备的功率超过阈值时，客户端提示功率过高告警。 电量检测功能：支持检测各分路的电量、所有电路的总电量和总电费，可通过平台远程清空总电量、总电费和各分路的电量。 输出保障功能：当机箱内智能运维终端发生故障时，机箱的电源输出端口仍可正常工作。 支持设置验证用户密码。 通信加密功能：支持对通信数据进行加密功能。 支持当系统死机时，具有看门狗自动复位功能。 机箱智能运维终端具有一键复位实体按键，当按下复位键，终端可重置自身IP地址 支持客户端远程配置心跳保活周期，心跳保活消息定期上报 智能一体化设备故障告警信息按市局接口协议推送至市局统一运维平台或市局视频智能运维管理平台。 |
| 通信单元 | 数据传输模式支持无线模式、有线模式；有线和无线方式支持不同端口、不同服务IP传输； 机箱智能运维终端带有RJ45接口，支持无中心平台情况下通过IP地址直接访问； 支持在WEB上直接查看实时数据，配置IP地址、中心平台地址、传输模式；支持进行远程固件升级 |
| 告警单元 | 当受到震动时，客户端提示震动告警。 当受到倾斜时，客户端提示倾斜告警，并显示倾斜角度。 支持外接箱门门磁检测传感器，能够在箱门异常开启时产生告警，防止恶意破坏箱体行为，保障箱体内资产和信息安全； 支持光感监测功能，可在平台端区分机箱内暗光、弱光、强光三种光线环境，辅助判断箱门是否开启。 |
| 工业级交换单元 | 内置工业级交换单元，支持≥8路10M/100M/1000M电口，≥2路SFP光口 |

### 落地机柜

结构要求：

| 项目 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 材料要求 | 监控箱所有结构件采用高强度镀锌板，箱体及门板材料厚度≥1.5mm，其它材料厚度不少于1.2mm。 |
| 表面处理要求 | 设备机箱表面经过喷塑处理，具备较强的防锈蚀、防盐雾、防霉菌能力 |
| 结构要求 | 落地机柜需适合户外环境使用，具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识，表明设备箱用途及箱体编号；箱体大小应根据配套设备的数量和尺寸来设计，箱体尺寸（不含底座）：≥600宽*1450高*450深mm。 |
|  | 机柜结构设计能使设备具有足够的机械强度，能承受正常条件下可预料到的运输、安装、搬运、维护等过程中的操作。 |
|  | 机箱门的尺寸接近机柜外部尺寸，机箱门的最大开启角度大于120°。机箱门设有牢固的门锁以防止被非法打开；门锁采取了特殊保护措施。机柜门接缝处有耐久且有弹性的密封垫。机柜门锁上后，无松动、变形现象。 |
|  | 机柜结构设计能防雨并能降低灰尘及有害物质的侵入，机箱门盖有溢水槽，机箱门内侧配备密封条；机柜的设计能防止机箱顶部积水。 |
|  | 机箱门锁采用保险柜天地锁式的结构设计，具备较强的设备防砸、防盗能力。 |
| 散热要求 | 机柜内部空间足够大，有利于机箱内各设备单元的散热、安装、使用和维修，同时系统设计提供设备辅助散热、加热措施，提高系统环境适应能力。 |
|  | 预设强排散热风扇，交流220V或DC12V供电，智能温度感应系统控制工作模式。箱体内温度：夏季≤45℃，冬季≤27℃ |
| 防护等级 | ≥IP55 |

功能要求：

| 功能项 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 自动重合闸及空气开关 | 配≥1个63A自动重合闸，支持自动合闸功能，具有过压、欠压、过流、短路、漏电保护。 配≥1个2P 63A空开、≥1个2P 32A空开。 |
| 机箱智能运维终端 | 箱体内部包含自动重合闸、40KA电源防雷器、机箱智能运维终端、≥2个5位5孔插排、熔纤盒、风扇，箱内单元采用导轨式安装、接线方便，每个单元均可独立更换。 提供≥5路交流220V远程可控输出，≥3路DC 12V远程可控输出，≥2路干节点输入，≥1路RS232通信接口，≥1路RS485通信接口，≥1路CAN协议接口，支持防雷失效检测功能 支持供电电压、电流、功率检测，可通过客户端显示；当供电断开时，在客户端上提示供电异常告警。 交流输出接口具有远程控制功能，可远程设定工作模式。 支持供电电压、电流、功率检测，可通过客户端显示；当供电断开时，在客户端上提示供电异常告警。 可通过软件显示摄像机工作状态并设置摄像机开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端软件给出报警。 可通过客户端软件显示网络传输设备工作状态并设置网络传输设备重启。 可通过客户端显示补光灯工作状态并设置开启。 支持温湿度检测、开关控制功能、柜门状态检测、自动布防和临时撤防。 具有功率过高（非法取电）告警功能，支持设定接入功率阈值，在当前设备的功率基础上接入其他设备的功率超过阈值时，客户端提示功率过高告警 支持设置验证用户密码。 支持对通信数据进行非明文加密传输功能。 支持当系统死机时，具有看门狗自动复位功能。 机箱智能运维终端具有一键复位实体按键，当按下复位键，终端可重置自身IP地址 支持客户端远程配置心跳保活周期，心跳保活消息定期上报 本期后端管理平台的智能设备箱故障告警信息需按市局接口协议推送至市局统一运维平台或市局视频智能运维管理平台 |
| 通信单元 | 数据传输模式支持无线模式、有线模式；有线和无线方式支持不同端口、不同服务IP传输； 机箱智能运维终端带有RJ45接口，支持无中心平台情况下通过IP地址直接访问； 支持在WEB上直接查看实时数据，配置IP地址、中心平台地址、传输模式；支持进行远程固件升级 |
| 告警单元 | 当受到震动时，客户端提示震动告警。 当受到倾斜时，客户端提示倾斜告警，并显示倾斜角度。 支持外接箱门门磁检测传感器，能够在箱门异常开启时产生告警，防止恶意破坏箱体行为，保障箱体内资产和信息安全； 支持光感监测功能，可在平台端区分机箱内暗光、弱光、强光三种光线环境，辅助判断箱门是否开启 |
| 传输单元 | 内置工业级交换单元，支持≥8个1000M以太网接口，支持≥8个SFP光口，工作温度：-40ºC 到 80ºC。 |

- 其他服务内容：详见附件1《工程量清单》。

- 主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后3个月内完成本项目所有工程内容并交付给采购人正常使用：计划线路敷设、设备预定工期1个月；设备安装1个月；设备调试和验收1个月。 维护期：自项目通过验收，并交付采购人正常使用之日起3年。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | - 项目验收合格后设备能执法运行开始起算，甲方按季度支付合同费用。上一季度服务完成后下一季度的第二月支付上一季度服务款项。 - 当季度支付费用＝合同总价的1/12﹣考核扣罚费用 - 甲方在收到乙方开具的等额普通发票之日起30个日历日内向镇财政分局递交付款资料。 - 具体支付方式为：乙方开具符合国家法律法规标准的发票，甲方收到发票后以银行转账方式支付费用到乙方账户。 |
| 验收要求 | 1期：本项目的验收遵循公安部、全国安全防范报警系统标准化技术委员会编制的行业标准《安全防范系统验收规则》（GA 308-2001）执行。同时，须按照中山市道路交通技术监控设备配套交通设施设置规范，并落实《广东省公安机关交通管理部门交通技术监控设备设置使用管理规定》等三项规范等标准要求进行验收，供应商将汇审表递交市交警支队各科室签字确认，通过后申请开通执法。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 关于接收使用单位的权限 | 本项目接收使用单位与采购单位均对本项目具有同等监督、使用等权利。 |
| 其他 | ★1、应交通警察执法部门要求，正向抓拍摄像机要求像素调整至≥1200万，与清单及设备参数不一致处以本条约定为准。 2、本项目考核要求详见合同部分。 |

- 第三部分   供应商须知

- 说明

- 适用范围及项目综合说明

- 供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

- 本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制，适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。

- 供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

- 本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

- 资金来源：财政资金。

- 在磋商文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。供应 商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效报价。

- 定义

- “招标采购单位”是指：采购人及采购代理机构。

- “采购人”是指：本项目是指中山市东凤镇城市建设和管理局，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

- “采购代理机构”是指：本项目是指广东鑫兴建设管理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。

- “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或其他组织。

- “竞争性磋商小组”，简称“磋商小组”，是依据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

- 合格的“供应商”是指：

- 参见第一部分竞争性磋商邀请函。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- “成交供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

- 磋商文件：是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

- “响应文件”又称“首次响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

- 实质性响应：是指符合磋商采购文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

- 重大偏离或保留：是指响应文件中影响到磋商采购文件规定的货物、服务、工程质量或限制了采购人的权利/供应商的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他供应商的公平竞争地位。

- 磋商采购文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对磋商采购文件内容的理解和解释。

- 磋商采购文件中所规定的“书面形式”，包括纸质文件和电讯文件形式，既含手写、打印或印刷的文字资料形式，也包括电报、传真等通讯形成文件。

- 合格的工程、货物和服务

- “合格的工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

- “货物”是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

- “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象，其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

- 磋商费用

- 不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

- 本次采购向成交供应商收取的成交服务费，成交服务费金额以缴费通知单通知为准。

- 成交服务费支付方式：一次性以银行划帐或现金的形式支付。

- 成交服务费支付时间：成交服务费必须在成交供应商领取《成交通知书》时一次性付清，如果成交供应商未能按时交纳成交服务费，采购代理机构/采购人保留取消其成交资格并追究其法律责任的权利。

- 成交服务费不在报价中单列。

- 磋商文件

- 磋商文件的构成

- 磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

- 竞争性磋商邀请函

- 采购需求书

- 供应商须知

- 磋商方法

- 合同书格式

- 响应文件格式

- 在磋商过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

- 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格 式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

- 磋商文件的澄清

- 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的报价文件递交截止时间五日以前通知采购代理机构。供应商应按磋商文件所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。采购代理机构负责对磋商文件作出解释，并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答供应商提出的疑问及问题。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复,并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的本磋商文件的所有收受人。该书面澄清答复将视为本文件的组成部分。供应商在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式（签名确认及加盖公章）向采购代理机构确认。

- 在报价文件递交截止时间前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

- 供应商在规定的时间内未对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 在报价文件递交截止时间5日前，无论出于何种原因，根据项目的需要，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的疑问时对磋商文件进行澄清。如澄清的内容可能影响报价文件的编制的，采购人、采购代理机构可视具体情况延长报价文件递交截止时间和磋商评审时间，并将此变更通知所有磋商文件收受人。在推迟了报价文件递交截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和供应商受报价文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。在提交报价文件递交截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；

- 磋商文件的补充、修改、澄清公告发布之日距离报价文件递交截止时间不足5天时，如所有已购买磋商文件的供应商均书面同意不改变报价文件递交截止时间，则采购代理机构可以不改变报价文件递交截止时间和磋商时间。

- 磋商文件的修改

- 在报价文件递交截止时间5日前，无论出于何种原因，根据项目的需要，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的疑问时对磋商文件进行修改和变更。

- 磋商文件的修改将以书面的形式于报价文件递交截止时间前通知本磋商文件的所有收受人。该修改文件将构成磋商文件的一部分。供应商应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

- 考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可视具体情况推迟报价文件递交截止时间，但应发布公告并书面通知所有购买磋商文件的供应商。

- 在磋商过程中，磋商文件内容如有实质性的变更，磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的供应商。若供应商对此类实质性变更不予接受，可以要求退出磋商，否则将被视为接受此变更并受其约束。

- 竞争性磋商文件的答疑或现场考察

- 除非依本须知规定的有必要时，不举行项目集中答疑会或现场考察，如举行集中答疑会或现场考察的，则按在磋商邀请函中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察。

- 供应商对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，供应商代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察；

- 已购买性磋商文件的供应商如不出席答疑会或现场考察视为对磋商文件所有内容无任何异议。

- 响应文件的编制

- 响应文件编制基本要求

- 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺   损，由此产生的后果由供应商承担。

2） 供应商提交的响应文件及其与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

3） 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写磋商文件中规定的所有内容。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者报价没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效报价或被确定为报价无效。

4） 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，或响应文件填报的内容不详，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5） 供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

- 响应文件的构成

- 响应文件的构成应符合法律法规及磋商文件的要求。

- 供应商应按本磋商文件规定的内容和格式编制并提交响应文件，响应文件应参照磋商文件第六部分   的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的响应文件。

- 证明供应商合格资格的文件

- 供应商应提交证明其有资格参加本次磋商报价和确定为成交供应商后有能力履行合同的文件，以及证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合磋商文件规定的文件，并作为其报价文件的一部分。

- 供应商提交的被确定为成交人后履行合同的资格证明文件应满足磋商文件中的相关资格要求。

- 证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸，包括货物的主要指标、性能和系统安装调试、验收的详细说明。

- 证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

- 证明货物或服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

- 供应商应提交证明文件，证明其磋商的货物或服务的合格性符合磋商文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。

- 证明货物或服务与磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明；服务主要内容、方案、质量、标准指标等的详细说明；

- 货物正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；（适用货物类项目）

- 对照竞争性磋商文件货物或服务内容与要求，逐条说明所提供货物或服务已对磋商文件的采购内容  与要求作出了实质性的响应，并申明与采购内容与要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商须提供所投服务的具体参数值。供应商在阐述时应注意磋商文件的采购内容、要求和标准，供应商在磋商中要实质上满足或优于磋商文件的要求。

- 证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

- 在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明；

- 在核定的经营范围内报价；

- 计量单位

- 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计   量。

- 联合体磋商（本项目不适用）

- 组成联合体投标的参照政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

- 本项目不接受联合体参加投标。

- 如果投标邀请中允许联合体投标的，则必须满足：

- 两个以上供应商可以组成一个报价联合体，以一个供应商的身份报价。磋商邀请对组成联合体的家数另有要求的，按磋商邀请执行。

- 采购人根据采购项目的特殊性规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

- 联合体各方之间应当签订《联合体共同投标协议》，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同报价文件一并提交采购人或采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

- 以联合体形式参加报价的，供应商应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。联合体报价文件由联合体各方或主体方盖章，否则，将导致其报价无效。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，采购人或者采购代理机构对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

- 本项目联合体投标人，由联合体主体方负责缴纳保证金。

- 若磋商文件另有详细规定的遵从其规定。

- 磋商报价要求

- 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

- 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

- 磋商保证金（无需缴纳）

- 响应文件的份数、封装、递交和接收

- 响应文件的份数和封装

- 响应文件正本一份，副本三份和与响应文件内容相同的电子响应文件一份（软盘/光盘，封面注明项目名称、项目编号和公司名称），在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

- 响应文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，由法定代表人或经过正式授权并对供应商有约束力的代表签字，副本可通过正本复印。

- 响应文件的正本及所有副本的封面均须由供应商加盖供应商公章。

- 响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件的签字人用姓氏或首字母在旁边签字才有效。

- 在磋商文件中已明示需盖章及签名之处，响应文件正本均须加盖供应商公章，并经供应商法定代表人或其授权代表签名或盖章。

- 传真和电传的响应文件将被拒绝。

- 响应文件的密封和标记

- 正本和电子响应文件一起封装，副本三份一起封装，在每一封口处加盖公章，封套上标明“正本”“副本”字样。

- 封套均应按以下要求标记：

“递交：广东鑫兴建设管理有限公司

项目名称：（项目名称）         项目编号：（项目编号）

在（报价截止时间）前不得启封”的字样。

- 封套均应写明供应商名称和地址，以便如果其报价被宣布为“迟到”报价时，能原封退回。

- 如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封，概不负责。

- 响应文件的递交

- 所有响应文件应于文件规定的截止时点前递交到开标地点。

- 未按要求密封的，或迟交或未送达指定地点的响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。不足以造成响应文件可从外包装内散出而导致响应文件泄密的，不认定为响应文件未密封。

- 本次采购不接受邮寄、电报、电话、传真方式报价。

- 响应文件的修改和撤回

- 供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。在报价递交截止时间之后，除非在磋商期间应磋商小组的要求，否则供应商不可以修改其响应文件内容。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

- 供应商在递交响应文件后，可以撤回其报价，但供应商必须在规定的响应文件递交截止时间前以书面形式告知采购代理机构；在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

- 磋商期间应磋商小组要求所作的报价修改和最终报价应在磋商小组规定的时间内递交。

- 供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

- 响应文件有效期

- 响应文件应在响应文件递交截止时间起90天内保持有效。特殊情况下，采购人可于响应文件有效期期满之前，要求供应商同意延长响应文件的有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。

- 对于同意该要求的供应商，采购人既不要求也不允许其修改“响应文件”。

- 响应文件的接收

- 采购代理机构在磋商文件中规定的时间和地点公开接收响应文件。

- 采购代理机构工作人员的接收并不代表供应商的响应文件密封完好，响应文件的密封情况应以采购监督人员或其他代表的最终检查为准。

- 磋商顺序的抽签。各供应商代表在响应文件递交截止时间后公开进行磋商顺序的抽签（或按签到顺序作为磋商顺序），抽签结果进行书面记录，并由各供应商代表签名确认。

- 磋商、评审、成交

- 磋商小组

- 磋商由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的磋商小组负责。磋商小组由3名单数组成，由从采购专家库随机抽取的专家组成。磋商小组成员依法从采购评审专家库中随机抽取。

- 磋商小组依法根据磋商文件的规定与供应商进行磋商及对响应文件和最终磋商结果进行评审，并据此推荐成交候选人。

- 磋商方法

- 具体见磋商文件第四部分“磋商方法”。

- 确定成交供应商办法

- 确定成交供应商

- 采购人从磋商小组推荐的成交供应商候选人中依法确定成交供应商。

- 本项目采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按技术评分由低到高顺序排列。推荐综合得分排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人，依此类推。

- 成交供应商确定后，将在指定媒体上发布成交结果公告，并向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

- 替补候选人的设定与使用

- 采购人依法确定成交供应商。若成交供应商不能履行合同，采购人可将合同授予下一个成交候选人，或者按规定重新组织采购。

- 询问

- 询问

- 供应商对采购活动事项（磋商文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，招标采购单位将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，询问书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“招标采购单位的名称、地址和联系方式”。

- 质疑和投诉

- 质疑

- 供应商认为磋商过程或评审结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。采购人或采购代理机构应在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

- 供应商提出质疑时应当提交《质疑书》文本原件并署名（加盖公章）。《质疑书》应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、电话等；

- 所质疑的采购项目，具体的质疑事项及事实依据（包括证据资料）；

- 提起质疑的日期。

- 质疑人进行质疑应当符合下列条件：

- 质疑人是参与所质疑采购项目的供应商；

- 在质疑有效期内提起质疑；

- 法律法规规定的其他条件。

采购代理机构：广东鑫兴建设管理有限公司

中山分公司地址: 中山市东区大鳌溪九街8号三楼

邮    编：528400

电    话：13923316661

联 系 人：吴小姐

- 质疑函格式：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                      邮编：

联系人：                    联系电话：

授权代表：

联系电话：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                          包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(或签章)：                          单位公章：

日期：

附件：

| 序号 | 证明材料名称 | 证明材料来源 | 证明对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 投诉

- 对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向监督管理机构投诉。

- 下列情形投诉将不予受理：

- 投诉人不是参加所投诉项目采购活动的当事人；

- 被投诉人为采购人或采购代理机构之外的当事人；

- 所投诉事项未经过质疑的；

- 所有投诉事项超过投诉有效期；

- 以具有法律效力的文书送达之外方式提出的投诉；

- 同一投诉事项已经财政部门投诉处理的；

- 投诉书内容不符合规定，监督管理机构及时告知投诉人限期补充或修改后重新投诉，投诉人逾期不按要求补充或修改投诉书的。

- 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

- 一年内三次以上投诉均查无实据的；

- 捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

- 签订合同

- 成交供应商应按《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表前往与采购人签订合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。并向采购代理机构递交合同原件一份备案。

- 成交供应商须在自《成交通知书》发出之日起三十日内与采购单位签订合同，成交供应商不得以任何理由拖延、拒绝签订合同。如成交供应商没有在规定的时间内与采购人签订合同或来书面函退出，则采购人视为该成交供应商放弃成交资格。采购人有权将本项目重新组织采购或推荐符合采购要求且报价次低的供应商为成交供应商。

- 适用法律

- 采购人、采购代理机构及供应商的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

- 第四部分  磋商方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律、法规的规定确定以下磋商方法、步骤及标准：

## 总  则

- 磋商小组

- 本次采购采用竞争性磋商方式进行，磋商和评审工作由依法组成的磋商小组负责完成。磋商小组由 3名单数组成，由从采购专家库随机抽取的专家组成。磋商小组成员依法从政府采购评审专家库中随机抽取，对各响应文件进行独立评审。

- 磋商小组名单在磋商结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 磋商小组中，同一任职单位评审专家超过二名的；

- 参与竞争性磋商文件论证的；

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

- 磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

- 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

## 评审方法

- 评审方法采用综合评分法。即在报价文件满足磋商文件全部实质性要求前提下，按照磋商文件的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商。评审总得分相同的（保留至小数点后两位），价格低者优先；评审总得分、价格和商务技术得分均相同时，在其中以各磋商小组成员一人一票的方式进行投票，得票多者优先），并按排序先后确定成交候选供应商或者成交供应商。

- 对满足了磋商文件全部实质性要求，且提交最终报价的响应文件，磋商小组将按评审因素的量化指标评审，最后出具评标报告，并排序推荐3位成交候选人。

- 评分及其统计

磋商小组对通过符合性评审的报价文件进行详细评审，磋商小组对每一报价文件进行详细商务、技术及价格评审。按照评审程序的规定和依据评分标准以及各项权重，各位评委就每个供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务技术得分（精确到小数点后2位）。对各评委的评分得分的算术平均值即为该供应商的商务技术评分（精确到小数点后2位）。然后，评出价格评分，将商务技术评分和价格评分分别乘以权重相加得出综合得分（精确到小数点后2位），并按综合得分从高到低依次排名（第一名、第二名 … ，出现并列得分时，价格低者优先；综合得分、价格和商务技术得分均相同时，在其中以各磋商小组成员一人一票的方式进行投票，得票多者优先）。最后，磋商小组将依据综合得分的次序推荐成交候选人。

## 初步评审

- 磋商小组按照《资格审查表》及《符合性审查表》内容对响应文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《资格审查表》及《符合性审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的投标，磋商小组将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。未能通过资格及符合性评审被认定为无效响应，磋商小组应当现场告知有关供应商。

- 磋商小组将审查响应文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、响应有效期是否满足要求、响应文件的总体编排是否基本有序等。

- 在价格评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和功能；或者实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

- 磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的报价供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

- 磋商小组将审查实质参加供应商数量，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 无效响应的认定

- 按《资格审查表》及《符合性审查》（见附表1、附表2）所列各项，响应文件不满足磋商文件要求的，将被认定为无效响应。

## 价格评审

- 磋商小组邀请所有有效供应商参加磋商，按照供应商在响应文件递交截止时间后抽签的先后顺序的形式对供应商进行磋商排序。

- 磋商小组集中与单一供应商分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

- 最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在磋商小组规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于第一轮报价的最终报价。最终报价内容应即现场公布，对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

- 若供应商的后次报价高于前次报价，磋商小组有权视为无效报价。

- 价格评审修正

- 磋商小组详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

①响应文件中首轮报价表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表(报价表)为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑤如某供应商项目报价有漏项，采用通过符合性评审的供应商中该项报价最高的价格计入总报价后进行评分，但此价格不作为中标价格。若该供应商中标，合同价以其原报价为标准；

①-④同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，经供应商确认（加盖供应商公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）后产生约束力，供应商不确认的，其无效响应。

- 评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者集中采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审。

- 磋商小组对供应商的最终报价进行价格评审， 只有通过价格评审的报价才能进入详细评审。详见《价格评审表》、《评审价格修正表》、《最后磋商报价及承诺一览表》（见附表3、附表4、附表5、附表6）。

## 详细评审

- 详细评审是对通过价格评审的投标进行技术、商务和价格的评审评分。

- 技术商务评分标准：见附表4中的《技术商务评分表》。

- 价格评分：

将磋商小组校核后的供应商的有效最终磋商报价定义为评标价。

取各评标价的最低价为磋商基准价。评标价等于磋商基准价的定为 100分（基准分）；评标价高于基准价的，其价格评分按以下公式计算：

磋商报价得分（精确到小数点后2位）=（磋商基准价/最后磋商报价）×100×价格评分权重。

- 权重分配

| 评分项目 | 技术商务评分（A1） | 价格评分（A2） |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 80% | 20% |

- 综合评分

根据上述技术、商务及价格的综合评分及其权重分配，代入下列公式计算各供应商的总得分。

评标总得分= F1×A1＋F2×A2

其中，F1、F2分别为技术商务及价格评分的汇总得分；A1、A2分别为技术商务及价格评分所占权重值（A1＋A2=1）。

- 排名

进入详细评审的各供应商的综合得分，按得分从高到低排名。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 成交候选人

- 磋商小组将出具评标报告，并排序推荐三名成交候选人（若在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，根据（财库[2014]214号）规定，竞争性磋商采购活动将以2家继续进行磋商，并排序推荐两名成交候选人）。将各有效响应供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，总报价低者优先。如以上都相同的，名次由磋商小组抽签确定。排名第一的响应供应商为第一成交候选人，排名第二的响应供应商为第二成交候选人，依此类推。

- 成交价的确定：成交供应商最终报价即为成交价，如有缺项、漏项，视为已包含在成交价中。

- 根据磋商小组的评标结果，采购人依法确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

附表1：资格性审查表：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商须在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供响应文件截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或按采购公告附件格式提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉提供2023年以来任意一个年度的财务审计报告或近12个月内任意1个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明或按采购公告附件格式提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函（格式自拟，承诺内容包括但不限于：“我方具有履行本项目合同所必需的设备及专业技术能力。”）或提供《设备和专业技术能力情况表》（格式自拟，需同时提供设备及专业技术能力（人员）两类信息）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 按采购公告附件格式提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录（查询截止时点：递交响应文件当天），将查询的信用记录提供给评审现场，并做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。对于被列入“信用中国”网站“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单以及处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的供应商，将拒绝其参与政府采购活动（不能通过资格性审查）。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。 |
| 8 | 登记情况 | 供应商必须在采购代理机构登记并购买了磋商文件 |
| 9 | 联合体情况 | 本项目不接受联合体投标。 |

附表2符合性审查表：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 提供《响应承诺函》，投标有效期为投标截止之日起90天。 |
| 2 | 法定代表人及授权委托书 | 法定代表人证明书、法定代表人授权书是否有效（如为法定代表人投标，则无须提供法定代表人授权书）。 |
| 3 | 响应文件的盖章、签署 | 按照磋商文件规定加盖公章和签署（凡涉及“法定代表人”、“投标人代表”及“授权代表”签字的地方，采用手写签字或加盖私章或在投标客户端电子签名均可，文本录入方式视为无效）。 |
| 4 | 首次报价 | 首次总报价是唯一的，且未超过本项目预算金额(或各分项最高限价）。 |
| 5 | 实质性条款响应情况 | 审查响应文件是否完全满足磋商文件中标注“★”的条款。 |
| 6 | 其他 | 未出现磋商文件或法律、法规、规章规定属于无效响应的其他情形。 |

附表3：（注：本表不需要供应商填写）

价格评审表

| 序号 | 供应商 | 最后磋商报价不高于第一轮报价 | 是否通过进入下一阶段评议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过。

2、表中全部条件满足为通过， 同意进入下一阶段评议。

3、是否通过进入下一阶段评议一栏中应写 “通过”或“不通过。

评委签名：                                                            日    期：

附表4：（注：本表不需要供应商填写）

技术商务评分表

| 序号 | 评审项目 | 分配 分数 | 评审标准 | A投标人评分 | B投标人评分 | C投标人评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分30.0分 技术部分50.0分 |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术方案响应情况 | 10 | 对本项目需求的了解程度，按响应文件整体技术方案描述及说明进行评分。 - 对整体项目具体需求的理解十分明确清晰、现状分析到位，整体技术方案完整、清晰、设计十分合理、科学可行，得10分； - 对整体项目具体需求的理解明确清晰 、现状分析较到位，整体技术方案完整、清晰、设计合理、科学可行，得7分； - 对整体项目具体需求的理解一般、对现状分析一般，整体技术方案基本完整 、设计基本合理、有一定的可行性，得4分； - 不提供不得分。 |  |  |  |
| 2 | 参数指标响应情况 | 20 | 投标人对磋商文件第二部分《采购需求》中带“▲”技术参数指标每一项完全满足或优于招标文件要求的得1分，满分20分。注：不按磋商文件要求提供证明材料的不得分。 |  |  |  |
| 3 | 实施方案 | 5 | - 项目产品和系统技术服务保障详细、合理；施工组织计划、人员配备、管理措施及验收说明详细、合理；安全文明施工计划详细、合理；质量保证计划完善，得5分； - 项目产品和系统技术服务保障较详细合理；施工组织计划、人员配备、管理措施及验收说明 较详细合理；安全文明施工计划较详细合理；质量保证计划较完善，得3分； - 项目产品和系统技术服务保障一般；施工组织计划、人员配备、管理措施及验收说明一般；安全文明施工计划一般；质量保证计划一般，得1分； - 不提供不得分 |  |  |  |
| 4 | 风险防控 | 5 | - 项目建设和运维管理的风险评估及预案完整，合理可行，得5分 - 项目建设和运维管理的风险评估及预案完整，较合理可行，得3分； - 项目建设和运维管理的风险评估及预案不完整，得1分； - 无项目建设和运维管理的风险评估及预案不得分。 |  |  |  |
| 5 | 售后服务方案 | 10 | - 供应商制定的售后服务承诺内容全面，人员、车辆安排最优，售后服务反应速度最快，能满足招标文件需求，计划有效、可操作性强 、合理（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况），得10分； - 供应商制定的售后服务承诺内容较好，人员、车辆安排较好，售后服务反应速度较快，能满足招标文件需求，计划较好、可操作较好（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况），得7分； - 投供应商制定的售后服务承诺内容一般，人员、车辆安排一般，售后服务反应速度一般，能基本满足招标文件需求，对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况一般，得4分； - 供应商制定的售后服务承诺内容差，不能满足招标文件需求，对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况差，得0分。 |  |  |  |
| - 商务部分 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 拟投入项目负责人 | 6 | 拟投入本项目的项目负责人（限1人），具有以下资质： - 具有信息系统项目管理师证（高级）； - 具有系统架构设计师（高级）； - 具有系统分析师证书； - 具有通信网络管理员证书； - 具有智能建筑弱电高级工程师证书； - 具有硬件运维（高级）证书。 备注：以上资格只能是同一人具备，每具备一类证书得1分，最高得6分。投标文件中提供项目经理（即项目负责人）的相关证书及2024年10月至今投标人为其购买的任意1个月社保证明复印件并加盖公章，不提供不得分。若投标人未能提供人员社保的，可以在投标文件中提供相关承诺，视为满足社保评审要求（承诺书原件须盖公章，格式自行编制，承诺书内容包括但不限于以下内容：若我单位中标，合同签订前保证按投标文件中所配备投入本项目的人员全部到位并提供所有人员的社保证明或劳务合同，否则视为我单位放弃中标资格）。 |  |  |  |
| 7 | 拟投入项目实施团队人员 | 8 | 供应商拟派本项目的项目团队成员（项目负责人和技术负责人除外），具有以下资质： - 具有系统规划与管理师证书； - 具有高空作业从业证书； - 具有电工作业证书； - 具有系统分析师证书； - 具有系统集成项目管理工程师证书； - 具有信息安全保障人员（CISAW，认证方向：应急服务）认证证书； - 具有信息安全保障人员（CISAW，认证方向：风险管理）认证证书； - 具有网络工程师（中级）； - 具有网络规划设计师； - 具有信息系统项目管理师。 团队成员中上述证书每提供一类证书得1分，满分8分，每人只计算1个证书。 注:（1）提供人员资质 （或者资格）证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分；（2）提供投标人为其购买的至投标截止时间为止近半年内任意3个月的社保证明复印件（代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等证明均可），否则不得分。 |  |  |  |
| 8 | 业绩 | 6 | 供应商2022年1月1日以来至本项目开标之日止，供应商承接过同类项目业绩 （与采购内容相适应的监控类安装项目）的，每提供1份得1分，最高6分。 注：时间以合同签订时间为准（合同中不能显示签订时间的不得分），投标文件中提供中合同复印并件加盖投标人公章，否则不得分 |  |  |  |
| 9 | 供应商获得的认证 | 8 | 供应商具有以下证书： - 具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书； - 具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书； - 具有有效期内的ISO55001资产管理体系认证证书； - 具有有效期内的数据安全建设能力认证证书。 每提供1个证书得2分，最高8分。 注：（1）获证组织名称须与投标人名称一致，否则不得分。（2）须提供以上证书复印件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/）查询截图作为证明材料，否则不得分。（如证书不能体现认证范围、则在查询网站须体现资证材料认证范围，否则不得分） |  |  |  |
| 10 | 服务承诺 | 2 | 供应商承诺：在质保维护期内，接到采购人通知上门现场服务时，技术人员到达现场时间在1小时内的得2分，2小时内到达得1分，3小时内到达得0.5分，其他不得分。 注：响应文件中提供书面承诺（格式自拟）并加盖投标人公章，不提供不得分 |  |  |  |

评委签名：                                                               日    期：

附表5：（注：本表不需要供应商填写）

评审价格修正表

项目名称：  				                                		项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A供应商 | B供应商 |  | C供应商 |
| 1 | 总报价 |  |  |  |  |
| 2 | 修正后的价格 |  |  |  |  |
| 4 | 评审价格（元） |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |
| 1）价格修正包括：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价或确定为报价无效。 |  |  |  |  |  |
| 评委签名： |  |  |  | 日期： |  |

附表6:

最后磋商报价及承诺一览表

| 项目名称 |  | 项目编号 | 总报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中山市东凤镇105国道（东阜路）立交化改造工程-电警监控项目 |  | XXGL-2025-0321C | （大写）： （小写）： |
| 相关承诺 |  |  |  |

注：“最后磋商报价及承诺一览表”须供应商磋商报价时填写，供应商必须提供该表格（价格和相关承诺在磋商时填写）并加盖公章或授权代表签字，于磋商当天单独携带至开标现场(该表不需要装订在响应文件中，由供应商自行携带，在进行最终报价时填写提交)。建议供应商携带三份或以上备用。

供 应 商 名 称（加盖公章或按指模）：

授 权 代 表 签 字：

日           期：

- 第五部分   合同书格式

（仅供参考，双方在签订合同时可根据实际情况作相应修改）

- 中山市东凤镇105国道（东阜路）立交化改造工程-电警监控项目

合 同 书

项目名称：

合同编号：

签约地点：   中山

签订日期：二○   年    月

甲    方：                               乙    方：

地    址：                               地     址：

法定代表人：                             法定代表人：

联 系 人：                               联 系 人：

联系电话：                               联系电话：

根据        （项目名称）            （采购代理编号：              ）的招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

- 设备及服务内容

| 设备名称 | 服务内容 | 含税价格 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |
| 总价合计总额：¥ 元，大写： |  |  |  |

- 交货时间和交货地点

- 交货时间：合同签订后3个月内完成本项目所有工程内容并交付给采购人正常使用：计划线路敷设、设备预定工期1个月；设备安装1个月；设备调试和验收1个月。

- 交货地点：甲方指定地点。

- 付款方式

- 项目验收合格后设备能执法运行开始起算，甲方按季度支付合同费用。上一季度服务完成后下一季度的第二月支付上一季度服务款项。

- 当季度支付费用＝合同总价的1/12﹣考核扣罚费用

- 甲方在收到乙方开具的等额普通发票之日起30个日历日内向镇财政分局递交付款资料。

- 具体支付方式为：乙方开具符合国家法律法规标准的发票，甲方收到发票后以银行转账方式支付费用到乙方账户。

- 货物产地及标准

- 乙方保证其所提供的货物为全新的产品（含附件、软件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

- 本合同所指的货物及服务应符合招标文件的技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准。如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进货渠道证明。进口产品在提交投标文件时必须提供仪器制造商原版印刷材料。

- 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

- 乙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及软件、随机工具等交付给甲方。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能准确无误地表示仪器的型号、规格、制造商。

- 包装、保险及发运、保管要求

- 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

- 乙方负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，安装地点由甲方指定。

- 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

- 货物在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 设备至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

- 现场管理

- 为便于管理，甲、乙双方在项目期间的联络，应通过指定的各方的全权代表进行。

- 乙方派出的服务人员须遵守甲方的各项条例。

- 乙方派出的服务人员必须遵守安全、文明施工、操作原则，做好施工现场的安全工作，并服从甲方、监理和政府相关执法部门的指导意见，如因乙方原因导致甲方或者其它任何第三方人身、财产损失的，乙方应承担全部责任；乙方员工在工程实施期间所发生的工伤、死亡等任何纠纷，由乙方自行承担。如因上述情形而导致任何可能的赔偿责任，甲方有权暂扣未付工程款的相应部分直至本条款下的损害赔偿、工伤赔偿等纠纷得到完全解决为止而不构成逾期付款。

- 安装调试与验收

- 乙方应为本项目建设提出具体的技术方案和实施方案，并确保工程符合项目建设期的要求。同时响应下列要求：

- 根据项目要求对全部设备、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）验收。

- 乙方必须向甲方提交所提供产品的出厂测试数据和测试报告，说明其测试方法。设备测试中出现性能指标或功能上不符合标书或合同时，甲方有拒收的权利。

- 系统的音视频通道信号指标必须达到广电总局规定的甲级标准。数字信号符合国际、国内相应有关标准。

- 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 售后服务

本项目乙方提供的所有设备、软件提供三年的维保期及免费技术支持服务。维保期和技术支持服务自乙方和甲方双方代表在签订验收报告之日且设备能执法开始起计算。实行对设备进行定期的检测与维护，具体如下：

- 乙方必须指派一名管理负责人来负责运行任务的整体管理工作。

- 在维保期内，乙方负责对其提供的设备、软件进行维修保养，不再向甲方收取费用。

- 在维保期内，乙方负责系统环境的维护。

- 所有设备保修服务方式均为上门保修，即由乙方派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由乙方承担。

- 响应时限：

- 维保期内：每天8:30～17:30期间为1小时，其余期间为2小时，并保证在3小时内排除设备故障。

- 任何设备故障在检修3小时后仍无法排除，乙方在24小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备供采购方使用，直至故障设备修复，否则，扣除该设备当月全部质保费用。

- 维保期内，对设备在线率进行考核，任何设备当月因设备故障、线路故障、通信故障等原因累计超过2天没有抓拍数据或过车数据或视频数据的，扣除该设备当月全部维保费用。

- 对于不能明确是否是硬件出现故障时，乙方应尽力配合相关人员进行检查，并能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

- 服务考核

（一）从系统验收通过开始，合同期内，乙方负责系统的运行维护，按考核点（含线路及配套设备）故障时间进行运维考核。以项目为单位整体统计（合计37个考核点），项目设备运行完好率=1-（故障总时长/该月应运行总时长*100%）。

本项目运维考核点合计37个，每个考核点的考核费用＝（合同总价的1/12）/37。项目设备运行完好率大于等于98%的，视为该考核点运维达标，该考核点当月的考核费用不作扣除；项目设备运行完好率小于98%且大于等于80%的，该考核点当月的扣除费用＝考核点当月的考核费用×（1﹣当月项目设备运行完好率）；项目设备运行完好率小于80%的，该考核点当月的考核费用全部扣除；考核点连续3个月完好率小于80%的，加扣当月总费用的10%。对于在维护管理中双方未尽管理之规定，双方需另行签订补充协议，补充协议作为合同的附件与主合同具有同等效力。

具体点位分布及数量详见下表：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正向抓拍摄像机 | 点 | 8 | 按考核点（含线路及配套设备）故障时间进行运维考核。 |
| 2 | 反向抓拍摄像机 | 点 | 10 |  |
| 3 | 高清高速球形抓拍摄像机 | 点 | 4 |  |
| 4 | 枪球一体抓拍球机球 | 点 | 2 |  |
| 5 | 高空全景摄像机 | 点 | 1 |  |
| 6 | 人脸智能抓拍摄像机 | 点 | 12 |  |
| 合计 |  | 点 | 37 |  |

（二）设备故障报修的响应时间：提供7×24小时全天服务。自甲方报障起，乙方在4小时内到达现场，并于8小时内排除故障；乙方必须在报修响应时间内排除故障，超过72小时仍未修复的，扣除该考核点当月的考核费用。

（三）为进一步提升本项目运维阶段服务水平，促进项目的长效管理，由甲方及相关人员成立项目考核小组，对乙方的运维工作根据客观公正、科学规范、注重实效、定性与定量相结合的考核原则进行考核。

- 甲、乙双方的权利和义务

- 甲方权利和义务

- 提供系统规划建设需求，配合乙方做好需求调查工作，确认建设方案。

- 指派项目负责人协助项目实施，该指派人视为已取得甲方全面授权，在项目执行过程的行为视为甲方行为。具体包括：

- 项目施工及系统使用前期的组织、协调工作，包括协助办理有关项目行政审批手续及相关部门协商减免相关费用等；以及协助解决项目实施过程中所必需的环境，包括提供施工场地、供电、供水、临时单独存放库房和其他工作条件。

- 相关机构、人员、物业等各方配合乙方的开展合同系统安装、调试、维护工作；

- 确认有关项目进度及签收有关文件资料，文件资料必须与工程进度相符，如因乙方原因导致资料后补、倒签等情况导致项目进度延误的，后果由乙方承担。

- 其他为使合同项目正常运行所需采取的措施和工作。

- 依照甲、乙双方达成的合同要求，甲方应按时支付本合同相关费用给乙方。

- 积极配合乙方进行维护服务工作，为乙方维护人员进入甲方机房提供便利以及在紧急情况下将系统权限授权给乙方等，并组织相关机构、人员、物业等各方配合乙方的维护工作。

- 甲方的设备安放环境条件应保证项目合同的安全稳定地运行，出现异常情况应即时通知乙方。

- 甲方对项目合同中的设备具有所有权和使用权。整个项目中的图像信息和设备的操控权归属甲方所有，乙方不得对图像信息分流、调用和处理。

- 甲方负责协助在本项目实施期间牵涉到的报建或与其他第三方（包括但不限于市政、规划、公路等行政管理部门，供电、供水及其他管线企业，包括但不限于道路开挖、绿化带的开挖、人行路面的开挖、摄像机的取电等工作。因报建影响工期的，不得归咎甲方的协助责任。

- 乙方权利和义务

- 乙方应按照甲方提出的具体建设需求，在相关配套设备（包括监控中心）条件具备的条件下，自甲、乙双方合同签订之日起3个月内完工本项目的全部建设和调试工作并完成综验。

- 乙方保证提供的相关设备符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求。

- 甲方在使用设备过程中出现的故障可统一向乙方申告，乙方负责免费处理因乙方原因引致的故障。

- 因甲方原因造成本项目合同履行迟延维护的，责任由甲方承担，乙方履约期限应相应顺延。

- 在合同付款期限内，乙方对其提供给甲方用于本合同项目的传输资源不得进行转让和抵押。

- 在乙方所承诺的维护期（即36个月）内，项目内产生的用电费由乙方支付。

- 技术资料

- 乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本项目执行的技术文件。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

- 上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

- 乙方提供的技术文件的全部费用已包含在本项目货物价格中。

- 验收方式

本项目的验收遵循国家、行业相关法律法规及标准执行。对安全防范系统的质量验收，从施工效果及技术服务等方面提出了必须遵循的基本要求，是对安全防范系统（工程）进行验收的依据。

验收通过或基本通过后，施工单位应按下列要求整理编制系统竣工资料，一式三份建设单位。

- 提供符合规定的验收资料。

- 验收结论（含验收机构组成人员名单）。

- 施工单位根据验收结论写出的并经建设单位认可的整改落实措施。

- 施工单位提供有关设备日常维护和系统操作的使用说明书。

- 系统验收通过或基本通过并有整改落实措施后，才能正式移交投入使用。建设单位或使用单位应有专人负责，并建立系统操作、保养、管理等制度；施工单位应建立、落实维修服务制度。

- 涉及到机密以上的资料，建设单位、施工单位和相关单位及其人员必须遵守国家有关保密规定，并将知密面控制在最小范围。

- 知识产权

- 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用乙方所供货物时，免受第三方提出的任何权利要求（包括但不限于第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉）。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

- 报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

- 产权产权

- 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物、软件及服务或货物、软件及服务的任何一部分时，免受第三方提出的任何权利要求（包括但不限于第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉）。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

- 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

- 违约责任

- 乙方交付的物品不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同总金额5％的违约金；

- 甲方无正当理由拒收物品，拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总金额5％的违约金；

- 因乙方原因造成逾期验收或项目验收不合格无法交付使用的，乙方每日按合同总金额1‰向甲方偿付违约金。逾期超过15天，甲方有权终止合同。

- 甲方逾期付款，则每日按合同总金额1‰向乙方偿付违约金。

- 项目实施过程中，由于乙方原因导致项目不能按时通过验收的，甲方有权终止合同。终止合同后，乙方须在接到甲方书面或电子邮件通知之日起10个日历天内，对投入本项目的设备、设施进行拆除，施工现场恢复原状；没有在规定时间内拆除的视为乙方放弃该设备、设施的所有权，乙方自行承担一切损失；甲方将自行处理中标人未按时拆除的设备、设施。施工现场未按规定恢复原状的，甲方有权聘请单位进行拆除、恢复原状等工作，由此产生的一切费用由乙方支付。

- 争议的解决

- 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地法院提出诉讼。

- 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行（合同被解除或终止的除外）。

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

- 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

- 中国政府根据现行的税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于设备和部件的进口关税、所有货物的国内增值税）均应由乙方负担。

- 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

- 合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

- 其它

- 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样的法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。

- 在执行本合同的过程中，经买卖双方签署确认的所有文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函等）即成为本合同的有效组成部分，与本合同具有相同的法律效力，其生效日期为双方签字盖章之日期。文件与合同及其附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 本合同正本一式七份、甲乙双方各执二份、采购代理机构执一份。

- 本合同合计      页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

甲方法定（授权）代表（签字）：                乙方法定（授权）代表（签字）：

日    期：                                      日    期：

合同附件（合同编号	  ）

附件1 磋商文件………………………………………………………………………………………………

附件2 报价文件………………………………………………………………………………………………

附件3 成交通知书…………………………………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件（供参考）均在签定合同时编制，其编制依据是磋商文件中的要求和成交人的报价文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签定合同时确定。

- 第六部分   响应文件格式

市（镇区）采购

响应文件

（正本/副本/报价信封）

项目编号：

项目名称：

于     年     月     日     时之前不准启封。

供应商名称：

日期：      年     月     日

- 自查表

- 1.1资格及符合性审查自查表

| 评审内容 | 磋商文件要求 （详见《资格审查表》及《符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 信用记录 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 登记情况 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 联合体情况 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
| 符合性审查 | 投标有效期 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 法定代表人及授权委托书 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 响应文件的盖章、签署 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 首次报价 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 实质性条款响应情况 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 其他 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |

注：以上材料将作为供应商资格性、符合性审查内容的重要组成部分，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中如实提供，并在对应的□打“√”。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表签名（或盖章）：

日  期：

- 1.2技术商务评审自查表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
| ...... |  | 见响应文件第（）页 |

注：供应商应根据《技术商务评分表》中的各项内容填写此表。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表签名（或盖章）：

日  期：

## 二、资格性文件

### 2.1 投标函

广东鑫兴建设管理有限公司：

你方组织的“中山市东凤镇105国道（东阜路）立交化改造工程-电警监控项目”项目的竞争性磋商[采购项目编号为：XXGL-2025-0321C]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的“中山市东凤镇105国道（东阜路）立交化改造工程-电警监控项目”项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的磋商总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还响应保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方磋商报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________，电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________，职 务：__________________

法定代表人或授权委托人（签字）：__________________

加盖公章：__________________

日  期：__________________

### 2.2 法定代表人证明书及授权委托书

（1）法定代表人证明书

致：广东鑫兴建设管理有限公司

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：          有效期至：                   单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                           机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证正反面复印件

（盖单位公章）

（2）法定代表人授权委托书

致：广东鑫兴建设管理有限公司：

兹授权             同志，为我方参与中山市东凤镇105国道（东阜路）立交化改造工程-电警监控项目的事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期至：        年       月      日       签发日期：        年       月      日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件成交注明的磋商有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证正反面复印件

（盖单位公章）

### 2.3 价格部分

（1）首轮报价表

| 项目名称 | 总报价（元） | 安全文明施工措施费（税前） |
| --- | --- | --- |
| 中山市东凤镇105国道（东阜路）立交化改造工程-电警监控项目 | 大写：人民币 小写：¥ 元 | 大写：人民币 小写：¥ 元 |

注：

1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括项目所发生的材料费、工资、机具费、措施费、管理费、利润、保险、税金等一切费用以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.各供应商可自行保留一份《报价表》，以便下轮报价时参考用。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表签名（或盖章）：

日  期：

（2）分项报价表

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表签名（或盖章）：

日  期：

- 2.4 供应商资格声明函

致：广东鑫兴建设管理有限公司

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        投标，本单位愿意提交响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 我方为本次磋商所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

- 我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及广东鑫兴建设管理有限公司（采购代理机构）；

- 我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目报价。

- 本公司（企业）如为采购项目（包组） 提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

- 我方在参加本次投标前 3 年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

（相关证明文件附后）

本单位保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表签名（或盖章）：

日  期：

- 2.5 投标承诺书

采购人：

本供应商已详细阅读了 （项目名称） 磋商文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1.本供应商自愿在磋商文件规定的时限内按照磋商文件及施工合同、设计图纸、工程量清单、技术规范等要求完成施工任务，按时竣工验收并向采购人移交工程。工程质量按照响应文件的承诺并满足磋商文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.保证响应文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效响应文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

4.保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照磋商文件及中标通知书规定提交履约担保并商签施工合同。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收投标担保。

6.保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对供应商违约处理。

7.保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按磋商文件要求向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。

10.保证按磋商文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

本供应商在规定的投标有效期限内，将受磋商文件的约束并履行响应文件的承诺。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表签名（或盖章）：

日  期：

## 三、商务部分

### 3.1 供应商综合概况

（一）供应商情况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 近三年财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表签名（或盖章）：

日  期：

（二）供应商所获得的各级各类资质和认证

| 序号 | 资质或认证项目名称 | 等级 | 获得日期 | 有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |

注：后附相关资格和认证证明文件复印件并加盖公章。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表签名（或盖章）：

日  期：

（三）同类项目业绩

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：供应商须提供合同复印件。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表签名（或盖章）：

日  期：

（四）项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 办公电话 |  |  |  | 住宅电话 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事项目管理年限 |  |  |  |  |
| 具有认证资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  | 项目名称 |  |  | 项目规模 |  |  | 完成日期 |  | 项目完成质量 |  |

（五）拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表签名（或盖章）：

日  期：

（六）履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 保修期 |  |

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表签名（或盖章）：

日  期：

（七）其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表签名（或盖章）：

日  期：

### 3.2 商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 报价有效期：报价有效期为自递交响应文件之日起不少于90天，成交供应商有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价按磋商文件要求计算且未超过采购上限价 |  |  |
| 7 | 服务期限符合磋商文件要求 |  |  |
| 8 | 服务承诺及要求符合磋商文件要求 |  |  |
| 9 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 10 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 11 | 同意采购人以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| ... | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，其中打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表签名（或盖章）：

日  期：

## 四、技术部分

### 4.1 技术条款响应表

[说明]供应商应对照磋商文件要求与报价的实际情况对磋商文件中《用户需求书》的条款内容作全面响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异的请在“响应栏”中打“Ο”，并将差异情况在“差异栏”中说明。

| 序号 | 用户需求书要求内容 | 响应文件响应内容 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

说明：1.供应商必须对应磋商文件“用户需求书”的内容逐条响应。

2.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表签名（或盖章）：

日  期：

### 4.2实施方案

供应商编制的实施方案须包含但不限于以下内容：

      - 对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、采购人的义务及配合条件）

      - 针对本项目的组织实施方案

      - 管理机构设置及资源配置；

      - 应急方案；

      - 投标人认为必要说明的其它内容。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表签名（或盖章）：

日  期：

- 其他部分

- 5.1 供应商违约情况

近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被他人举证成立，其投标资格将被取消）。

| 时 间 | 受处理的原因 | 处理的内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表签名（或盖章）：

日  期：

- 5.2 其他

供应商认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件并加盖公章。

我们承诺上述提供资料真实正确无误，愿意接受任何有必要的核实和调查。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表签名（或盖章）：

日  期：